| ………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |
| Cenę brutto (zł), będącą podstawą do wyliczenia punktów za cenę otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto (zł) razy Ilość – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek VAT i po dodaniu podatku VAT do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł). |  |  |  |

| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 - Stenty samorozprężalne stalowo – kobaltowe dostosowane do naczyń szyjnych, CPV: 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Stenty samorozprężalne stalowo – kobaltowe dostosowane do naczyń szyjnych, System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014 cala, monorail, Długość cewnika dostawczego 135 cm, Średnica systemu dostawczego 5,0 oraz 5,9 F, Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) – geometria zamkniętych cel, elastyczny, miękki z możliwością dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy – tętnica szyjna wspólna – tętnica szyjna wewnętrzna, Możliwość ponownego złożenia – całkowicie repozycjonowalny, Średnice: 5-9 mm, długości: 30/40/50 mm, widoczność stentu we fluoroskopii | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 2 - Cewnik diagnostyczny pigtail, cewnik balonowy do PTA tętnic szyjnych CPV:33140000-3, CPV 33141200-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Cewniki diagnostyczne typu „pigtail” nylonowe lub poliuretanowe, zbrojone o rozmiarach 4F, 5F, 5.2F, 6F i świetle wewnętrznym odpowiednio 0,042”, 0,047”/0,044” i 0,057”/0,051”, co daje możliwość podania odpowiedniej dawki kontrastu: 4F - 16.6 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi; 5F - 19.8 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi, 5.2”F – 18,5 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi, 6F – 25,1 lub 32,2 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi. Cewniki w wersjach prostej i kątowej (145° i 155°), z otworami bocznymi, w wersji zmodyfikowanej Mikro Loop pigtail. | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 2 | 2 | Cewnik balonowy do PTA tętnic szyjnych - średnica kanału centralnego 0,014” - średnice balonów 4 mm, 4,5 mm, 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm - długości 1,5; 2; 3; 4cm - profil przejścia 0,043” - ciśnienie RBP 12-14 atm - CSI 4F - Cewnik prowadzący 6F, 7F - długość cewnika 142cm - cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, wykonane z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzyka powietrza w układzie - dobrze widoczne w skopii 2 znaczniki balonu, trzeci znacznik przy porcie dla prowadnika. - system monorail - balon wykonany z duralynu. | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 3 Cewnik balonowy CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | Cewnik balonowy półpodatny. Balon do pre-dylatacji o niskim profilu wejścia 0,0157 i średnicy balony zaczynającęj się od 1,00 mmm; pozostałe średnice: 1,20 mm, 1,50 mm, 2,00 mm, 2,25 mm, 2,75 mm, 3,00 mm, 3,25 mm, 3,50 mm, 3,75 mm, 4,00 mm. Długości: 6mm-30mm. Wszytskie rozmiary kompatybilne z 5 Fr. Pokrycie hydrofilne balonu TR2. Długość szaftu 146 cm | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 3: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 4 Koszulki CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | Koszulki zbrojone do PTA koszulki zbudowane z PTFE- zbrojone spiralnym oplotem; atraumatyczne, precyzyjne temperowanie koszulki do rozszerzacza; szczelna zastawka hemostatyczna zaopatrzona w system zatrzaskowy współpracujący z rozszerzaczem oraz boczny kranik z możliwością płukania lub podawania kontrastu; wymagane następujące dostępne średnice: 6F, 7F, 8F; wymagane długości : od 30 do 90 cm , marker widoczny w promieniach Rtg na końcu dystalnym koszulki, wymagane konfiguracje ukształtowania końcówki: typ ansel, proste, kontralateralne | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 4 | 2 | Koszulki naczyniowe dużego kalibru Koszulki proste z zastawką hemostatyczną- rozmiary 12F, 14F - długości 30-80 cm-Kompatybilne z prowadnikiem 0,038” | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 4 | 3 | Koszulki proste z zastawką hemostatyczną-Dostępne rozmiary: 18F-Dostępne długości 30-85 cm-Kompatybilne z prowadnikiem 0,038” | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 4 | 4 | Poszerzadło używane do poszerzania miejsca nakłucia lub miejsca wprowadzenia cewnika. Dostarczane jałowe, w opakowaniach typu papier- folia. Przeznaczone do jednorazowego użytku. Rozmiar od 12 do 20 FR Akceptowalna średnica prowadnika 0,035 - 0,038 długość 15, 20 cm | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 4: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 5 Pętle do usuwania ciał obcych 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | Pętle do usuwania ciał obcych (zestaw): Średnica pętli w mm: 15-35 (do wyboru min 4 średnice), Długość 120-125 cm, Długość katetera 100-110 cm | zestaw |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 5: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 6 Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku CPV 33141000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku 1. Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h 2. Częstotliwość własna przetwornika 200Hz 3. Dwudzielna komora kroplowa z zatrzymującym powietrze filtrem hydrofilnym z membraną 15 µm, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika 4. Wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujacych 5. Połączenie z kablem interfejsowym pinowe, wodoszczelne 6. Układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek 7. Wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi (czułość, liniowość, stabilność zera) – nie wymagający dodatkowych portów do kalibracji przed użyciem 8. Konfiguracja zestawu: 1x przetwornik ciśnienia,zestaw infuzyjny do pomiaru cisnienia ,1 x urzadzenie płuczące2x kranik trójdrożny czerwony, 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 125 cm,średnica światła 1.5 x 2.7 mm ,1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 20 cm,przezroczysty, średnica światła 1.5 x 2.7 mm 9. Możliwość zaoferowania zestawów jednoprzetwornikowych z możliwością przełączania z pomiaru ciśnienia tętniczego na pomiar OCŻ | zestaw |  |  | 3000 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 6: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 7 Cewniki balonowe do aparatów Datascope 97 i 98, CPV: 33141200-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | Cewniki balonowe do aparatów Datascope 97 i 98 8 Fr50 cc lub 9Fr/50cc Budowa co – lumen (zapewniająca laminarny i szybki przepływ helu) lub zbrojony metalowym oplotem kanał centralny. Zestaw do wprowadzania: dwa prowadniki w zestawie z cewnikiem lub jeden w zestawie z cewnikiem a drugi zapakowany oddzielnie Możliwość zakładania balonu metodami przez koszulkę jak i bezkoszulkową Elastyczny, odporny na złamania i zagięcia | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 7 | 2 | Cewniki balonowe do aparatów Datascope 97 i 98 7,5 Fr od 25 do 40 cc (3 rozmiary) lub 7,5Fr/30cc, 7,5Fr/40cc. Budowa co – lumen (zapewniająca laminarny i szybki przepływ helu) lub mocny, zbrojony drutem szaft. Zestaw do wprowadzania: dwa prowadniki w zestawie z cewnikiem lub jeden w zestawie z cewnikiem a drugi zapakowany oddzielnie, Możliwość zakładania balonu metodami przez koszulkę jak i bezkoszulkową, Elastyczny, odporny na złamania i zagięcia | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 7 | 3 | Zestaw wprowadzający kompatybilny z cewnikami balonowymi z poz. 1 i 2 | zestaw |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 4 | Prowadnik kompatybilny z cewnikami balonowymi z poz. 1 i 2 | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 7: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 8 Spirale embolizacyjne obwodowe, kontroler do odłączania spirali embolizacynych obwodowych CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | Spirale embolizujące pokryte opatentowaną technologią hydrożelową. Spirale samodzielnie układające się krzyżowo w naczyniu. Dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrożelem – pełni rolę „kotwicy” (loop). Spirale „odłączalne” - w systemie 0,018” oraz 0,035” o termoelektrycznym mechanizmie odłączania. System „odłączalny” pozwala na lepszą kontrolę i repozycjonowanie coila (30 min - w systemie 0,018” oraz 20 min w systemie 0,035”). Spirale o średnicach: 2-20 mm i długości: 2-40 cm, czas odłączenia 0,7 s. | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 8 | 2 | Kontroler do odłączania spirali embolizacynych obwodowych. Termoelektryczny mechanizm odłączania. Czas odłączenia 0,7 s. Kontroler odłączania do max. 20 spiral | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 8 : |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 9 Zestaw do PTCA CPV 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | Y-kontektory. Światło wewnętrzne 11Fr, regulowane przyciskiem, łączącym funkcję konektora typu push-pull i typu screw. Ergonomiczny kształt przystosowany do obsługi jednoręcznej, zintegrowany z drenem 25cm oraz 50cm i kranikiem tródrożnym. Wykonany z przezroczystego PCV medycznego. | szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
| 9 | 2 | Torquer. Mechanizm zakręcany. Profil anty-poślizgowy. | szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
| 9 | 3 | Igła tępa. Długośc 11.0cm. Introducer metalowy z plastikową rękojeścią. | szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 9: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 10Balon do litotrypsji wewnątrznaczyniowej CPV 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | Cewnik balonowy do procedur wieńcowych. Balon IVL w rozmiarach 2.5mm-4.00mm. Całkowita długość balonu 12mm. Zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014”. Zestaw kompatybilny z introducerem 6Fr. Długość robocza 138 cm | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 10 : |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 11 - Zestaw do nakłucia tętnicy udowej i promieniowej, prowadniki, mikrosfery, introduktory, cewniki, stenty CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | Introduktor z końcówką cieniującą -• Zawiera: introduktor, dylator• Długość 11 cm• Średnica 5F• Kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i 0,038"• Korpus wykonany z polipropylenu zapewniający lepsze podparcie, łatwiejsze przejście i odporność na załamania• Posiada końcówkę cieniującą ułatwiającą wizualizację• Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem• Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną• Ramię boczne zakończone kranikiem• Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego• Dylator z zatrzaskiem• Rozmiary kodowane kolorami• Duże światło wewnętrzne | szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
| 11 | 2 | Zestaw do nakłucia tętnicy udowej z końcówką cieniującą - • Zawiera introduktor, dylator i prowadnik 0,038”• Długość 11 cm• Średnica 5F• Długość prowadnika 50 cm• Prowadnik ze stali nierdzewnej• Posiada końcówkę cieniującą ułatwiającą wizualizację• Korpus wykonany z polipropylenu zapewniający lepsze podparcie, łatwiejsze przejście i odporność na załamania• Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem• Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną• Ramię boczne zakończone kranikiem• Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego• Dylator z zatrzaskiem• Rozmiary kodowane kolorami• Duże światło wewnętrzne | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| 11 | 3 | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej • Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik 0,018” i igłę 21G x 4cm• Długość 7 cm i 11 cm• Średnica 4F – 6F• Długość prowadnika 40 cm• Prowadnik nitinolowy - palladowy• Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem• Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną• Ramię boczne zakończone kranikiem• Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego• Dylator z zatrzaskiem• Rozmiary kodowane kolorami | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 11 | 4 | Cewniki diagnostyczne radiologiczne -•Szeroka gama krzywizn: •Dostępne rozmiary: 4F i 5F •Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki •Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach •Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą •Cewniki zbrojone stalowym oplotem •Cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem dystalnym I otworami bocznymi ( często to wersja bez oplotu ) •Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność •Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ •Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038” •Długości cewnikówcm – 30,40,65,80,90,100,110,125 cm •Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium •Doskonała pamięć kształtu •Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein •Ciśnienie 1200 PSI | szt. |  |  | 1400 |  |  |  |
| 11 | 5 | Cewniki diagnostyczne radiologiczne z pokryciem hydrofilnym -•Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter 1; KA 2; Mani; Multipurpose; RBI; Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral •Pokrycie hydrofilne odporne na ścieranie •Dostępne rozmiary: 4F i 5F •Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki •Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach •Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą •Cewniki zbrojone stalowym oplotem •Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność •Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ •Kompatybilne z prowadnikiem 0,038” •Długości cewników cm 40,65,80,100,125 •Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium •Doskonała pamięć kształtu •Ciśnienie 1200 PSI | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 11 | 6 | Cewniki kalibracyjne - • Szeroka gama krzywizn • Średnica 5F• Dostępne długości: 65 cm; 100 cm • Ilość markerów 11• Marker platynowe• Odstępy pomiędzy markerami: 1 cm • Materiał: nylon • Bez oplotu • Specjalna atraumatyczna końcówka• Duża odporność na załamanie; gładka powierzchnia; • Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność• Duża wytrzymałość ciśnieniowa 1200 psi• Duże światło wewnętrzne• Wysoki przepływ• Kompatybilne z prowadnikiem 0,035”• Doskonała pamięć kształtu• | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 11 | 7 | Prowadnik diagnostyczny pleciony pokryty PTFE -• Średnice: 0,035"; 0,038”; 0,025";0,021”; 0,018”; • Zakres długości 70cm, 80cm, 100cm 150 cm, 180 cm, 210cm, 260 cm• Prowadnik stalowy • Dostępny z rdzeniem stałym i ruchomym• Końcówki: Straight; Bentson Taper; Newton Taper; 1,5mm J; 3mm J; 6mm J; 15mm J; Straight Exchange; Bentson Exchange; 3mm J Exchange• Dostępne prowadniki dwustronne: J 3,0 / Straight i J 1,5 / Straight• Pokrycie PTFE• Niektóre modele pokryte heparyną• Unikatowa technologia produkcji polegająca na napyleniu PTFE na elementy prowadnika przed ich finalnym montażem:o Idealnie gładka powierzchniao Brak efektu łuszczenia się pokryciao Zmniejszony poziom tworzenia się skrzepów na prowadnikuo Większa trwałość pokrycia• Doskonała pamięć kształtu końcówki• Przeniesienie obrotu 1:1• Dostarczany w plastikowej obręczy z portem bocznym umożliwiającym płukanie prowadnika bez wyjmowania go• stały rdzeń w części dystalnej taperowany zapewniający stopniowe zwiększanie elastyczności końcówki | szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
| 11 | 8 | Mikrosfery do ładowania lekiem -Wykonane z kopolimeru akrylanu sodu-alkoholu winylowego •Materiał higroskopijny •Sfery dostarczane suche, po kontakcie z cieczą zwiększają średnicę czterokrotnie osiągając nadany przez producenta rozmiar docelowy •Sfery mogą wchłaniając ciecz zwiększyć objętość do 64 krotności objętości wyjściowej •Kalibrowane: 30-60, 50-100, 100-150, 150-200 μm w stanie suchym •Możliwość wypełnienia sfer doxorubicyną oraz irinotecanem i zastosowania ich do embolizacji guzów wątroby połączonej z celowanym dostarczeniem leku (lek wypełnia całą sferę, nie tylko jej obwód) •Dwutorowa absorpcja cieczy: mechaniczna (efekt gąbki) i jonowa •Posiadają zdolność kompresji i powrotu do pierwotnego kształtu po opuszczeniu mikrocewnika •Biokompatybilne i obojętne biologicznie – brak reakcji zapalnych, alergicznych, nie ulegają metabolizowaniu •Brak efektu sklejania się poszczególnych sfer •Sfery przezroczyste •Wtórna zdolność dopasowania się do anatomii miejsca embolizacji – idealne zamknięcie naczynia, możliwość całkowitego zamknięcia bifurkacji •Jednolite, bez osobnych powłok •Dostępny rozmiar (po absorpcji cieczy): 120-240, 200–400, 400-600, 600-800 μm •Dostarczane w fiolce z tworzywa sztucznego, 25mg sfer w stanie suchym | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 11 | 9 | Strzykawki z objętością sfer 1ml albo 2ml - •Wykonane z kopolimeru akrylowego sieciowanego z żelatyną wieprzową •Objętość sfer 1 ml oraz 2 ml•Idealna kulistość zapewnia precyzyjne i całkowite zamknięcie naczynia krwionośnego •Jednolite, bez osobnych powłok •Hydrofilne •Posiadają zdolność kompresji i powrotu do pierwotnego kształtu po opuszczeniu mikrocewnika •Biokompatybilne i obojętne biologicznie – brak reakcji zapalnych, alergicznych, nie ulegają metabolizowaniu •Brak efektu sklejania się poszczególnych sfer •Sfery przezroczyste •Dostępne rozmiary (μm): 40 – 120; 100 – 300; 300 – 500; 500 – 700; 700 – 900; 900 – 1200 •Dostarczane w strzykawkach poliwęglanowych 20ml z wkręcanym zabezpieczeniem •Oznaczenie rozmiaru kodowane kolorem na etykietach | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 11 | 10 | Mikrocewnik w zestawie z prowadnikiem - •Szeroka gama krzywizn: Straight; 45°; Swan •Mikrocewnik taperowany 2,8F/2,4F (proks./dyst.) •Dostępne długości: 110 cm; 130 cm; 150 cm •Średnica wewnętrzna 0,020” •Mikrocewnik przeznaczony do podawania środków kontrastowych, leczniczych i embolizacyjnych •Przeznaczony do użytku w tętnicach obwodowych (za wyjątkiem naczyń mózgowych) i wieńcowych •W zestawie prowadnik 0,014” o dostępnych długościach 165cm, 180cm •Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 0,040” •Kompatybilny z materiałem embolizacyjnym (cząstki i mikrosfery) ≤700μm oraz spiralami embolizacyjnymi 0,46mm/0,018” •Powłoka wewnętrzna z PTFE •Nylonowe zbrojenie zapewniające doskonałe podparcie, manewrowalność, przeniesienie obrotu i odporność na załamanie •Powłoka zewnętrzna wykonana z polimerów charakteryzująca się dystalnym wzrostem elastyczności •Elastyczny odcinek dystalny 200 mm •Pokrycie hydrofilne na dystalnych 80 cm •Marker cieniujący umieszczony 1,3 mm proksymalnie od końcówki dystalnej •Wytrzymałość ciśnieniowa: 800 psi | szr. |  |  | 6 |  |  |  |
| 11 | 11 | System do trombolizy celowanej - • Zawiera cewnik Fountain z zastawką hemostatyczną w końcu dystalnym cewnika, Y-konektor, • Dostępne średnice: 4F i 5F • Dostępne długości systemów: 45 cm, 90 cm, 135 cm • Długość segmentu infuzyjnego: -Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm -Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm • Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” • Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany • Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika • Ilość otworów: 8 na długości 1 cm • Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji | szt. |  |  | 6 |  |  |  |
| 11 | 12 | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych - • Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik • Rozmiar 6F - 7F• Średnice pętli: 6-10 mm, 9-15mm, 12-20mm,18-30mm, 27-45mm• Długość pętli 120 cm• Długość cewnika 100 cm• System składający się z trzech połączonych ze sobą pętli nitinolowych• System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej• Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1• Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii• Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem | zestaw |  |  | 30 |  |  |  |
| 11 | 13 | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych - • Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik • Rozmiar 3,2 F• Średnica pętli : 2-4mm i 4-8 mm• Długość pętli 175 cm• Długość cewnika 150 cm• System składający się z trzech połączonych ze sobą pętli nitinolowych• System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej• Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1• Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii• Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia | zestaw |  |  | 30 |  |  |  |
| 11 | 14 | Stent do PTA na balonie • system dostarczania Over The Wire (OTW)• stent wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego o obniżonej zawartości niklu• stent z pokryciem z węgla pirolitycznego przyspieszającym endotelizację oraz zapobiegającym uwalnianiu jonów metali do krwi• stent z dwoma markerami zintegrowanymi ze stentem i dwoma na balonie• dostępne średnicę stentu od 6mm do 10mm• dostępne długości stentu od 19mm do 59mm• zerowa skracalność stentu przy rozprężeniu• wysoka siła radialna stentu• kompatybilny z koszulką 6F• kompatybilny z prowadnikiem 0,035"• dostępne dwie długości szaftu: 75cm i 135cm | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 11 | 15 | Stent samorozprężalny uwalniający Sirolimus - • stent nitinolowy• stent z pokryciem z węgla pirolitycznego przyspieszającego endotelizację stentu i zapobiegającego emisji jonów metali do krwi• stent z 6 markerami tantalowymi•dostępne średnice stentu: 6, 7, 8 mm• dostępne długości stentu: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm• system dostarczania Over the Wire (OTW)• dostępne długości szaftu: 85cm i 135cm• kompatybilny z koszulką 6F (2,0mm)• kompatybilny z prowadnikiem 0,035"• stent uwalniający Sirolimus; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia• dawka leku 0,9μg/mm2 • system uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia (lek nie jest uwalniany do krwi)• brak skracania się stentu w trakcie rozprężania• grubość ściany stentu: 0,190 mm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 11 | 16 | Sterylna osłona używana przy zabiegach z dostępu radialnego •Matriał: bizmut i antymon •Bez ołowiu •Skuteczność tłumienia promieniowania przy 90 kVp •Poziom ochrony odpowiada produktom z 0,25mm ołowiu •Nie zawierają winylu ani nylonu, a materiał tłumiący promieniowanie nie zawiera żadnych metali, takich jak ołów czy wolfram •Pochłania do 95% rozproszonego promieniowania i przetwarza je w ciepło, które rozprasza się w otoczeniu •Materiał pochłaniający promieniowanie obejmuje całą płaszczyznę osłony bez względu na jej rozmiar •Osłony nie stają się radioaktywne, są jednorazowe i przyjazne środowisku. •Mogą być bezpiecznie utylizowane wraz z obłożeniami i fartuchami medycznymi •Rozcięcie wzdłuż dłuższego boku pozwala odsuwać część osłony w zależności od potrzeb przy różnych projekcjach zapewniając maksymalnej ochrony przed promieniowaniem dla operatora •Dwustronna taśma samoprzylepna do mocowania osłony •Rozmiar: 37 x 42 cm | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 11 | 17 | Sterylna osłona do zabiegów obwodowych TAVI, TEVAR, EVAR •Matriał: bizmut i antymon •Bez ołowiu •Skuteczność tłumienia promieniowania przy 90 kVp •Poziom ochrony odpowiada produktom z 0,25mm ołowiu •Nie zawierają winylu ani nylonu, a materiał tłumiący promieniowanie nie zawiera żadnych metali, takich jak ołów czy wolfram •Pochłania do 95% rozproszonego promieniowania i przetwarza je w ciepło, które rozprasza się w otoczeniu •Materiał pochłaniający promieniowanie obejmuje całą płaszczyznę osłony bez względu na jej rozmiar •Osłony nie stają się radioaktywne, są jednorazowe i przyjazne środowisku. •Mogą być bezpiecznie utylizowane wraz z obłożeniami i fartuchami medycznymi. •Dwustronna taśma samoprzylepna do mocowania osłony •Rozmiar: 30,48 x 86,50 cm | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 11 | 18 | Inflator - •Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 30 atm •Pojemność 20 ml •Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy •Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia •Dren wysokociśnieniowy, zbrojony o długości 35,5 cm; •W zestawie kranik trójdrożny •5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji •Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację •Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją •Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji | szt. |  |  | 600 |  |  |  |
| 11 | 19 | Inflator do dużych balonów - •Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 12 atm •Pojemność 60 ml •Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy •Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia •Dren wysokociśnieniowy •5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji •Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację •Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją •Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 11 | 20 | Torquer - Torquer wykonany tylko z elementów z tworzyw sztucznych• Możliwość bezpiecznego stosowania z prowadnikami hydrofilnymi• Mechanizm blokady zwalniany przyciskiem• Żebrowanie ułatwiające manewrowanie prowadnikiem w mokrych rękawiczkach• Przeznaczony do użycia z prowadnikami od 0,018” do 0,038” | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 11 | 21 | Y-konektor • Światło wewnętrzne 9 F• Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika• Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy• Materiał: poliwęglan • Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 11 | 22 | Podwójny Y-konektor - • Podwójne światło wewnętrzne 9 F• Y-konektor dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon”• Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika• Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy• Materiał: poliwęglan• Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 11 | 23 | Prowadnik pleciony pokryty PTFE -•Średnice 0,035” ( 0,89mm) i 0,038”( 0,97mm) •Zakres długości 75 cm, 145 cm, 180 cm, 260 cm •Prowadnik stalowy o zwiąkszonej sztywności szaftu •Stalowy rdzeń o zwiększonej średnicy z oplotem stalowym wykonnym z płaskiego drutu •Oplot zamocowany 3 spawami na końcy dystalnym i proksymalnym prowadnika oraz części środkowej w odległości 22cm od dystalnej końcówki •Końcówki: Straight;; 3mm J; •Pokrycie PTFE •Unikatowa technologia produkcji polegająca na napyleniu PTFE na elementy prowadnika przed ich finalnym montażem: oIdealnie gładka powierzchnia oBrak efektu łuszczenia się pokrycia oZmniejszony poziom tworzenia się skrzepów na prowadniku oWiększa trwałość pokrycia •Doskonała pamięć kształtu końcówki •Dostarczany w plastikowej obręczy z portem bocznym umożliwiającym płukanie prowadnika bez wyjmowania go •W wersji z końcówka prostą - stały rdzeń w części dystalnej taperowany zapewniający stopniowe zwiększanie elastyczności końcówki: o1 cm elastyczny, atraumatyczny tip przy taperowanej końcówce na dł. 7,5 cm o3,5 cm elastyczny, atraumatyczny tip przy taperowanej końcówce na dł.9 cm o4 cm elastyczny, atraumatyczny tip przy taperowanej końcówce na dł.9 cm o6 cm elastyczny, atraumatyczny tip przy taperowanej końcówce na dł. 7,5 cm o7 cm elastyczny, atraumatyczny tip przy taperowanej końcówce na dł. 8,5 cm • Wersji z końcówką J 3mm - rdzeń nie taperowany | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 11 | 24 | Ucisk promieniowy - • Ucisk na bazie samoprzylepnej opaski• Ucisk generowany przez napełnienie poduszki uciskowej powietrzem• Długość opaski 26cm• Kompatybilny z dowolną strzykawką z nakręcanym luer• Uciska tylko tętnicę promieniową• Przezroczysta poduszka uciskowa umożliwiająca obserwację miejsca nakłucia | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 11 | 25 | Strzykawki z pianką żelową o objętości 1ml albo 3ml - • Dostarczane w strzykawkach poliwęglanowych 10ml z wkręcanym zabezpieczeniem • Gotowe do użycia po zmieszaniu 50 :50 z roztworem soli fizjologicznej lub kontrastem • Objętość embolizacyjnej pianki żelatynowej 2,5 mm, 5mm • Waga embolizacyjnej pianki żelatynowej 25mg, 50 mg, 100mg, minimalna śr wew cewnika : dla 1ml 0,024"( 0,61ml); dla 3 ml - 0.040" (1.02 mm) • Kodowane kolorami ( kolor tłoka strzykawki) • Kompatybilne z mikrocewnikiem 2,8f – 2,9f cząsteczki pianki żelatynowej biokompatybline, hydrofine, resorbujące. Główne składniki pianki żelatynowej : żelatyna wieprzowa ; bez lateksu bez ftalanów | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 11: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 12 Prowadniki do PTA, mikrocewniki, prowadniki CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | Prowadniki do PTA 0,014” – długość 180 cm, 190 cm, 200 cm, 235 cm, 300 cm• średnica 0,014 cala• rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego• kształt końcówki prowadnika prosta, angled, typu J, • pokrycie PTFE na szafcie, • pokrycie hydrofilne na oplocie , • sztywność końcówki 1,0g, 3,0g, 12,0g, 20,0g, 40,0g• końcówka cieniująca na długości 3 cm, 4 cm, 5 cm, 17 cm | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 12 | 2 | Prowadniki do PTA 0,018” – długość 180 cm, 190 cm, 200 cm, 235 cm, 300 cm• średnica 0,018 cala• rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego• kształt końcówki prowadnika prosta, angled, typu J, • pokrycie PTFE na szafcie, • pokrycie hydrofilne na oplocie , • sztywność końcówki 3,0g, 4,0g, 7,5g, 12,0g, 30,0g • końcówka cieniująca na 3 cm, 4 cm, 11cm, 15 cm | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 12 | 3 | Mikrocewnik •Mikrocewnik do embolizacji zbrojony drutem wolframowym •Oplot ze z krzyżowanych naprzemiennie drutów cienkich i grubych •Cewnik na całej długości widoczny w skopii •Dostępne długości użytkowe/do długości całkowitej w cm :105/112, 125/132,150/157•Pokrycie hydrofilne na długości 65cm dla dł.105cm i 125cm oraz 100cm dla dł.150cm •Mikrocewnik taperowany (średnica zew. proks/dyst) 1,98Fr(0,66mm)/do 2,8Fr (0,94mm) •Średnica wejścia 1,9Fr (0,66mm) •Średnica wewnętrzna szaftu 0,55mm/0,022” •Kształt końcówki: straight i angled dla dł.105cm i 125cm oraz straight dla dł.150cm •Kompatybilny z prowadnikiem maks. 0,025” •Tip taperowany (pre- shaped do 1,9Fr) wykonany z poliuretanu •Szaft wewnętrznie pokryty PTFE •Platynowy marker cieniujący na dystalnej końcówce •Ciśnienie max. 1000psi (6895 kPa) •Przepływ (flow rate) ml/sek 1000 psi : 0,43ml 0,43ml 0,48ml martwa 0,54ml 0,54ml •Cewnik elastyczny i odporny na załamania | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| 12 | 4 | Prowadnik - •Prowadnik 0,016” (0,41mm) •Stal nierdzewna + polimerowy płaszcz na części dystalnej •Konstrukcja zróżnicowana z 8 drutów - w części dystalnej na rdzeniu (1 drut) oplot z 7drutów, w części proksymalnej sam rdzeń ( 1 drut) •Długość odcinka cieniującego (platynowy oplot) 5cm •Pokrycie hydrofilne 160cm, 175cm •Długość całkowita 165 cm, 180 cm •Krzywizna - Angled 45, Angled duble, Round doube | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 12 | 5 | Prowadnik - •Prowadnik 0,014” (0,36mm) •Stal nierdzewna •Konstrukcja zróżnicowana z 8 drutów - w części dystalnej na rdzeniu (1 drut) oplot z 7drutów, w części proksymalnej sam rdzeń ( 1 drut) •Długość odcinka cieniującego (platynowy oplot) 5cm •Pokrycie hydrofilne 155cm •Długość całkowita 165 cm •Długość całkowita krzywizna - straight | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 12: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 13 Cewnik balonowy wysokociśnieniowy 35 bar PTCA,inflator analogowy CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy 35 bar PTCA (OPN NC); cewnik typy rapid exchange; balon typu non compliant; możliwość stosowania balonu pre- i post- dylatacji; podwójna konstrukcja balonu; długość użytkowa szaftu 140 cm; kompatybilny z prowadnikiem 0,014''; ciśnienie RBP 35 bar; profil wejścia 0,016''; średnice balonu 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm; długość balonu 10, 15, 20 mm dla wszystkich średnic; kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F; profil przejścia dla średnicy 2,0 mm równy 0,028'' | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 13 | 2 | Inflator analogowy o zakresie cisnień do 40 atm; pojemność 25 ml; korpus przezroczysty poliwęglanowy; manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia; kranik tródrożny; mechanizm spustowy umożliwiający szbką deflację; blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją; | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 13: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 14 Prowadniki specjalne, sterowalne do cto i eksternalizacji CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | Prowadnik podstawowego użytku • Średnica 0,014” • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej • Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika • Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu • Dostępne sztywności końcówki 0,5g; 0,7g • Końcówka cieniująca 3cm (platyna) • Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2cm, j oraz pre-shape (dla długości 190cm i 300cm) • Dostępne mieszane pokrycie na końcówce roboczej: dystalne 1,5cm silikon (hydrofobowe) oraz pokrycie hydrofilne SLIPCOAT® na proksymalnych 18,5cm lub dostępne pokrycie hydrofilne SLIPCOAT® na 28 cm • Szaft prowadnika pokryty PTFE • Dostępne długości: 190cm i 300cm • Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii, zabiegów w ciasnych zmianach, oraz dostępu retrograde | szt. |  |  | 2800 |  |  |  |
| 14 | 2 | Prowadniki specjalistyczne • Średnica 0,014” • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej • Dostępny prowadnik z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika • Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu • Dostępna sztywność końcówek: 0,5g; 0,6g; 0,8g; 1,0g; • Dostępne końcówki cieniujące : 3cm, 16cm (platyna) • Dostępne kształty końcówek: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2cm, j oraz preshaped • Dostępny prowadnik z płaszczem polimerowym na dystalnej części prowadnika o długości 20cm • Dostępny prowadnik z pokryciem hydrofilnym na dystalnych 40cm • Dostępna średnica końcówki: 0,009’’; 0,010” • Dostępne długości: 180cm, 190cm, 300cm, • Prowadnik przeznaczony do ciasnych oraz krętych naczyń | szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
| 14 | 3 | Prowadniki sterowalne do zabiegów CTO • Dostępna średnica 0,014” • Dostępne końcówki robocze taperowane do 0,010”; 0,011”; 0,012” • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej • Dostępny prowadnik z wydłużoną, taperowaną końcówką dystalną, ułatwiającą penetrację zmiany • Dostępny prowadnik z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika • Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu • Dostępne prowadniki o sztywności końcówki 1,7g; 3,0g; 3,5g; 4,5g; • Dostępna końcówka cieniująca: 3cm (platyna); 11cm (platyna), 15cm (platyna); • Dostępny kształt końcówki: prosta, J 1mm • Dostępne pokrycie hydrofilne na dystalnych: 40 cm; 41 cm; 50 cm; 170 cm • Dostępne długości: 180cm, 190 cm; 200 cm; 300 cm; 330 cm • Przeniesienie obrotu 1:1 • Prowadnik dedykowany do zabiegów CTO | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 14: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 15 Cewnik prowadzący do PTCA, cewnik diagnostyczny CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | Cewnik prowadzący do PTCA Przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego; Średnice: 6,5 F i 7,5F Średnice wewnętrzne: 0,070’’ dla 6,5F; 0,081’’ dla 7,5 F; Introducery: 4Fdla 6,5 F; 5F dla 7,5F;Pokrycie hydrofilne; Światło wewnętrzne pokryte PTFE; Odporny na zagięcia i załamania; Długość 100 cm; Minimum 8 krzywizn | szt. |  |  | 320 |  |  |  |
| 15 | 2 | Cewnik diagnostyczny • Szeroka gama krzywizn: JL (3,0 – 6,0); JL Short Tip (4.0); JR; (3,0 – 6,0); AL (1 – 3); AR (1 –3, Modified); Internal Mammary; Pigtail (prosty, 145°, 155°); Hockey Stick, Multipurpose (A, A PP, B,B PP); Atesal (3.5 - 4.5), Sones (I, II, III, IPP, II PP, III PP) , Modified Extra Back Up, Coronary Bypass (Left, Right); Coronary Bypass Graft (Left, Right) ,Q4, Progressive Right, Kaplan (4,0-4,5 PP), Kaplan JS (3,5- 4,0 PP), Kaplan Mod I (4,0-5,0 PP), Kaplan Mod II (4,0-5,0 PP) • Krzywizna Pigtail z 8 otworami bocznymi • Dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F • Kompatybylny z prowadnikiem 0,038” • Szaft wykonany z nylonu zapewniającego odporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię • Szaft ze zwiększającą się dystalnie elastycznością w kolejnych trzech segmentach • Tip wykonany z pebaxu • Końcówka bez zbrojenia, miękka, atraumatyczna • Pamięć kształtu końcówki • Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą (siarczan baru) • Cewnik zbrojony w części proksymalnej oplotem z płaskiego drutu ze stali nierdzewnej • Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność • Wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI • Duże światło wewnętrzne: 4F: 0,042”; 5F: 0,047”; 6F: 0,057”; 6F (Pigtail): 0,054”; 7F: 0,070”; 7F (Pigtail): 0,067” • Długości cewników 80cm, 100cm, 110 cm (Pigtail) i 125 cm (Pigtail, JR 4,0, JR 5,0, JR 6,0, JL 4,0, JL5,0, JL 6,0) • 55 krzywizn dla 6F • PRZEPŁYWY: 4F: 1200 PSI min. 20 ml/sec ; 5F: 1200 PSI min. 25 ml/sec; 6F: 1200 PSI min. 36 ml/sec; 7F: 1200 PSI 45 ml/sec | szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 15 : |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 16 Zestaw do drenażu osierdzia, zestaw do kaniulacji tętnicy promieniowej CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 | Zestaw do drenażu osierdzia 8,3 F • zestaw do wykonania zabiegu drenażu osierdzia nie wymagający dodatkowych elementów • Cewnik do drenażu osierdzia o wysokim poziome przepływu • Zestaw zawiera: • Wysokoprzepływowy cewnik do drenażu pigtail lub prosty z markerem 8,3F, długości 40 cm • Dylator 8,5F o długości 22cm • Prowadnik z PTFE 0,035”x80cm z podwójną końcówką (J i prostą) • Igła do znieczuleń 25G x 3,8cm • Igła do podawania leków 18G x 3,8cm • Igła do nakłuć 18G x 9cm • Igła do nakłuć 18G x 15cm • Skalpel Futura nr 11 • Strzykawka luer 10ml • Strzykawka luer 20ml • Strzykawka luer 60ml • Worek 1000ml z zaworem do opróżniania • Kranik 3-drożny – 2 szt. • Kabel obustronnie zakończony żabką • Kompres z gazy (10cm x 10cm) - 10 szt. • Obłożenie z oknem 60cm x 60cm • Obłożenie trójwarstwowe absorbujące 46cm x 60cm • Jedwabny szew 3-0 z zagiętą igłą tnącą • Zestaw etykiet do oznaczania strzykawek: żółty sól fizjologiczna (4 szt.); czerwony próbki (4 szt.); niebieski lidokaina (4 szt.) • ChloraPrep 3ml – 2 szt | zestaw |  |  | 80 |  |  |  |
| 16 | 2 | Zestaw do kaniulacji tętnicy promieniowej. Zestaw jednorazowy zawierający: - igła do nakłucia tętnicy promieniowej; - koszulka tętnicza 4-6F, 7-11 cm długości; - drut prowadzący stalowy 0,018”, 0,025”; - rozmiary kodowane kolorami; | zestaw |  |  | 400 |  |  |  |
| 16 | 3 | Mikrocewnik do CTO • Posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F oraz tip o średnicy 1,4F • Kanał wewnętrzny pokryty PTFE, o średnicach: dystalnie 0.017”, proksymalnie 0.022” • Oplot wykonany z 18 drutów stalowych • Dostępny w długości 135 cm i 150 cm • Średnica wewnętrzna końcówki 0,016” • Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • Posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm szaftu (dla mikrocewnika o długości 135 cm) i 85 cm (dla mikrocewnika o długości 150 cm) • Posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę • Końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 16 | 4 | Mikrocewnik do zabiegów CTO • Posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F • Mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym • Dostępny w długościach 135 cm i 150 cm •Średnica wewnętrzna końcówki 0,38mm (0,015’’) •Średnica wewnętrzna szaftu 0,45 mm (0,018’’) •Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” •Maksymalne ciśnienie 300 psi •Posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu •Posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 16 | 5 | Mikrocewnik do zabiegów CTO - ASAHI CORSAIR PRO XS • Mikrocewnik zbrojony oplotem z 14 drutów • Tip jest widoczny w skopi dzięki wolframowi (żywica wolframowa) • Posiada w części dystalnej pomiędzy szaftem a hubem spiralną ochronę przeciw zaginaniu się cewnika • Dostępny w długościach 135 cm i 150 cm • Maksymalne ciśnienie 300 psi • Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (0,36mm) • Średnica zewnętrzna szaftu w odcinku dystalnym 0,71mm (2,1F) • Średnica zewnętrzna szaftu w odcinku proksymalnym 0,95mm (2,9F) • Średnica wewnętrzna szaftu 0,48mm (0,019”) • Tip – taperowany, miękki, atraumatyczny • Średnica wewnętrzna tipu 0,38mm (0,015”) • Profil wejścia = średnica zewnętrzna tipu 0,44mm (1,3F) • Posiada pokrycie hydrofilne na dystalnych 70cm dla długości 135 cm i 85 cm dla długości 150 cm Producent - Asahi Intecc | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 16 | 6 | Mikrocewnik dwukanałowy • posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 3,2 F i dystalnej 2.5/3.3 F oraz tip o średnicy 1,5F • dwa kanały wewnętrzne (RX i OTW) o owalnym kształcie • odległość pomiędzy portem OTW a końcówką – 6,5 mm • widoczne w skopii wyjście portu OTW • podwójny rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej • dostępny w długości 145 cm • średnica wewnętrzna końcówki 0,016” • średnica wewnętrzna szaftu 0,017” • kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 38 cm • posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę • końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 16 | 7 | Prowadniki do kolaterali • Średnica 0,014” • Prowadnik wykonany ze stali 316L • Dystalna część prowadnika upleciona z 19 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika • Część spiralna na długości 19 cm • Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu • Sztywność końcówki 0,3g • Końcówka cieniująca 3cm (platyna) • Kształt końcówki: pre-shape 1mm • Pokrycie hydrofilne na dystalnych 52cm • Szaft prowadnika pokryty PTFE • Dostępne długości: 190cm i 300cm • Prowadnik do złożonych zabiegów PCI, szczególnie do przechodzenia przez bardzo ciasne i kręte zmiany oraz do dostępu retrograde (przechodzenie przez kolaterale) | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 16: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 17 Prowadniki sztywny i super sztywny, cewniki przedłużające CPV 33140000-3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | Prowadnik sztywny i super sztywny, typ Amplatz super stiff- Amplatz super stalowy rdzeń i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE średnice 0,035 cala oraz 0,038 cala, długość 75(90)/145/180/260 cm końcówka prosta miękka na długości 1 cm, 3,5 cm, 6 cm końcówka „jot” miękka na długości 6 cm. | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 17 | 2 | Przedłużające cewniki prowadzące (5 w 6) średnica wewnętrzna – 0,057” (1,45mm) średnica zewnętrzna – 0,066” (1,68mm) długość systemu 145cm- szaft typu hypotube, długość kanału roboczego 25cm | szt. |  |  | 120 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 17: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 18 Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji/ do protekcji embolizacji CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1 | Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji/ do protekcji embolizacji Prowadnik 0,014 cala o długości 180/190 oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką, Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z membraną , Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 mm do 5,5 mm, Koszulka dostawcza w systemie monorail o profilu przejścia 3,2 F, Możliwość używania w krętych naczyniach | szt. |  |  | 160 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 18: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 19 Balon tnący CPV 33141000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | Balon tnący, Wykonany z nylonu, zawiera 3 lub 4 mikrochirurgiczne ostrza osadzone wzdłużnie na, zewnętrznej powierzchni (aterotomy), Liczba aterotomów: 3 dla balonów o średnicy 2.0 –3.25 mm; 4 dla balonów o średnicy 3.5 – 4.0 mm,Ciśnienie nominalne - 6 atm., Ciśnienie RBP - 12 atm.,Profil zewnętrzny złożonego balonu wynosi 0,036” (0.91mm), Średnica końcówki prowadzącej (lesion entry profile) wynosi 0.017”,Shaft proksymalny wynosi 1.8F, Shaft dystalny 2.4F dla średnic od 2.00mm do 3.25mm oraz 2.7F dla średnic od 3.5mm do 4.00mm, 2.7F dla średnic od 3.5mm do 4.00mm, Długość robocza cewnika: 142 cm, Wysokość ostrza wynosi 0.005”, Rekomendowany prowadnik o średnicy 0,014”,Minimalne wewnętrzne światło cewnika prowadzącego 0.056” dla średnic od 2.00mm do 3.25mm oraz minimalne wewnętrzne światło cewnika prowadzącego 0.066” dla średnic od 3.50mm do 4.00mm, Średnice: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 mm., Długości: 6, 10, 15 mm. | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 19: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 20 Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe powlekane substancją antyproliferacyjną CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 | Stenty wieńcowe platynowo-chromowe powlekane substancją antyproliferacyjną. Stent uwalniający lek EVEROLIMUS (DES) Profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” (0.46 mm) · średni profil przejścia dla stentu o średnicy 3.0 mm wynosi 0,043” (1,09 mm) · ciśnienie nominalne: 11 atm (1117 kPa) · ciśnienie rozerwania (RBP): 18 atm (1827 kPa) dla średnic 2.25 -2.75mm oraz 16 atm (1620 kPa) dla średnic 3.00-4.00mm · dwuwarstwowy balon typu półpodatengo (semi-compliant) · średnica zewnętrzna: shaft proksymalny 2.3F, dystalny 2.7F · średnica drutów: · dla stentów o średnicach 2.25 – 3.75 mm: 0.0032” (0,081 mm) · dla stentów o średnicy 4.0 mm: 0.0034” (0,086 mm) · pokrycie stentu (polimer + lek) 0.0003” (7 μm) · wysoka elastyczność – przyrost średnicy stentu w ramach RBP wynosi ok. 10% (np. dla średnicy nominalnej 3.0 mm średnica przy RBP wynosi 3.17 mm) · procentowy stosunek powierzchni stentu do naczynia, w zależności od średnicy stentu wynosi od 12.4% (dla 3.5 mm) do 15.1% (dla 2.25 mm). Dla stentu o średnicy 3.0 mm wynosi14.4%. · minimalna średnica cewnika prowadzącego wynosi 5F (0,056”) dla wszystkich rozmiarów · skrócenie stentu przy średnicy nominalnej (2.25 – 4.00 mm) 0,1-1,5 mm · recoil: 3% · długość balonu poza stentem (ang. balloon overhang): 0,4 mm · siła radialna: 0,26 N/mm · siła radialna: 0,26 N/mm · dostęp do gałęzi bocznej dla stentu o średnicy 3.0 mm wynosi 5.7 mm bez zniekształcenia geometrii stentu (maksymalna średnica otwarcia pojedynczej komórki stentu). Materiał wykonania balonu: dynaLEAPTM (podwójna powłoka Pebax 63D - wewnętrzna i 72D - zewnętrzna) | szt. |  |  | 1400 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 20: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 21 - Sprzęt do angioplastyki rotacyjnej, stentgraft, najem konsoli wraz z wyposażeniem do angioplastyki rotacyjnej CPV 33140000-3, CPV 33141200-2, PA01-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1 | Prowadnik do angioplastyki rotacyjnej: atraumatyczna końcówka ze sprężynką, nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, możliwość formowania w celu łatwego manewrowania, trzon prowadnika wykonany ze stali nierdzewnej z gładkim pokryciem, średnica 0,009”; długość 330 cm; różne rodzaje i typy | szt. |  |  | 140 |  |  |  |
| 21 | 2 | Cewnik ze sterownikiem do angioplastyki rotacyjnej: cewnik składający się z wiertła i trzonu o spiralnym napędzie osłonki, wiertło z otoczką wykonaną z diamentu, dostępne rozmiary wierteł: 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,15; 2,25; 2,38; 2,5;, długość cewnika 135 cm, sterownik zapewniający wsparcie turbinie powietrznej oraz nadający właściwy kierunek przesuwnym elementom kontrolującym stopień wysunięcia się z wiertła | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 21 | 3 | Najem - System do angioplastyki rotacyjnej składający się z: konsoli elektronicznej | miesiąc |  |  | 24 |  |  | typ ………………, rok produkcji ……………Producent …………………. Kraj ……………………. o wartości brutto ……………zł ( do celów księgowych) |
|  |  | Razem pakiet 21: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 22 Sonda do pomiaru FFR, sonda do USG wewnątrznaczyniowego wraz z najmem konsoli mobilnej do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej z przewodami, CPV 33140000-3 Materiały medyczne, PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1 | Sondy w pełni cyfrowe dedykowane do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej w naczyniach obwodowych akceptujące prowadniki 0.014, 0.018, 0.035”, posiadające 64 elementy obrazujące w cyfrowym przetworniku zlokalizowanym w dystalnej części sondy; obrazowanie naczynia w zakresie 360 stopni ; możliwa ocena długości i morfologii zmiany w naczyniach obwodowych w czasie rzeczywistym ;możliwa ocena położenia cewnika w kanale prawdziwym lub fałszywym; dwa rodzaje systemów doprowadzających: OTW i RX Maksymalna średnica obrazowania: 20 mm dla sond IVUS akceptujących prowadnik 0.014” 24 mm dla sond IVUS akceptujących prowadnik 0.018” 60 mm dla sond IVUS akceptujących prowadnik 0.035” Częstotliwość: 10 i 20 MHz długości robocze szaftu: 90, 135, 150 cm ; Dostępna funkcja dożylnego obrazowania ultrasonograficznego w skali szarości jak i z zastosowaniem dyspersji pigmentacyjnej ; Kompatybilne z systemem mobilnym z pozycji 4; Gotowość do natychmiastowego użycia- możliwość bezpośrednego podłączenia typu Plug&Play bez zbędnych akcesoriów z kompatybilnym systemem | szt |  |  | 60 |  |  |  |
| 22 | 2 | Sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej; możliwość założenia do cewnika 5F; kompatybilna z prowadnikiem 0,014’’; długość robocza 150 cm; Sondy elektroniczne, nie wymagające wstępnego przygotowania przed użyciem. Częstotliwość sondy większa lub równa 20 MH, charakteryzująca się brakiem ruchomych części, a do przetwarzania obrazu wykorzystujące nieruchome kryształy umieszczone dookoła sondy | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 22 | 3 | Sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej; cewnik mechaniczny 45mHz. Wyciągarka wielorazowego użycia, dwie prędkości wycofania | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 22 | 4 | Najem. Mobilny system do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS oraz pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR z mozliwością pomiaru gradientu przezzwężeniowego bez wprowadzania pacjenta w stan hyperemii Funkcja pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR wraz z możliwością pomiaru gradientu przezzwężeniowego bez wprowadzania pacjenta w stan hyperemii Możliwość nagrywania i archiwizacji na DVD - R, w formacie DICOM Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach: przekroje poprzeczne i wzdłużne. Funkcja wspomagania interpretacji swiatła naczynia oraz obrazowania obecności krwi w naczyniu- ChromaFlo Funkcja analizy składu i budowy blaszki miażdżycowej – Virtual Histology Automatyczne rozpoznanie rodzaju sondy/prowadnika Aparat współpracujacy z kompatybilnymi elektronicznymi (10, 20 MHz) sondami IVUS oraz mechanicznymi sondami IVUS (45 MHz) a także kompatybilnymi prowadnikami do pomiaru gradientu przezzwężeniowego Możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych i obwodowych Możliwość drukowania zapisanego obrazu przy użyciu kolorowej drukarki Kolorowy 18” monitor LCD Instrukcja obsługi w języku polskim konsola na mobilnej przewoźnej podstawie | miesiąc |  |  | 24 |  |  | typ ………………, rok produkcji ……………Producent …………………. Kraj ……………………. o wartości brutto ……………zł ( do celów księgowych) |
|  |  | Razem pakiet 22: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 23 - Stent CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1 | Stent kobaltowo-chromowy uwalniający sirolimus; typ uwalnianego leku: sirolimus, platforma kobaltowo-chromowa; brak powłoki polimerowej; RBP 18 atm (śr 4.0 mm -15 atm); Ciśnienie nominalne 10 atm dla wszystkich średnic, minimalny wymagany przedział śr. stentów: od 2,0 mm do 4,0 mm; minimalny wymagany przedział dł. stentów: 9/12/16/19/24/28/32/38 mm; profil wejścia 0,016; shaft proksymalny 1,9F (dla wszystkich rozmiarów); shaft dystalny 2.5 F z powłoką hydrofilną; grubość ściany stentu 0,55 mm (55mm / 0,0022”) dla stentu o śr. 2.0 mm do 3.0 mm i 0,65 mm (65mm / 0,0026”) dla stentu o śr. 3.5 mm do 4.00 mm; ilość substancji czynnej 1,2 μg/mm2 ; Długość użytkowa 145 cm | szt. |  |  | 1400 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 23: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 24 Kolce, łączniki, torquer, kraniki CPV 33140000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1 | Kolec do kontrastu: połączenie pomiędzy pojemnikiem z kontrastem i drenem; kolec z odpowierznikiem i zastawka, z dołączona zatyxzką, długość 15 cm | szt. |  |  | 3000 |  |  |  |
| 24 | 2 | Łącznik z podwójna zastawką bezzwrotna 140 cm, L-L | szt. |  |  | 8000 |  |  |  |
| 24 | 3 | Torquer | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 24 | 4 | Kranik wysokociśnieniowy, trójdrożny LL OFF | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| 24 | 5 | Zestaw do PTCA składający się z części: 1. Y connector - - adapter rotacyjny i podwójna zastawka hemostatyczna silikonowa, której otwarcie jest kontrolowane przyciskiem, -możliwość obsługi jednoręcznej poprzez naciśnięcie przycisku, możliwość pracy, manewrowania drutem przy zamkniętej zastawce, - zintegrowany dren o dł.15 cm, - kranik, - średnica przejścia 9F (0,118”) 2. Torquer - Łącznik dwuczęściowy do prowadników drutowych, do wszystkich prowadników drutowych o średnicach do 0,035”, mechanizm zakręcany na prowadniku, powierzchnia ułatwiająca pewny uchwyt, obrót i manipulację prowadnikiem. 3. Igła tępa - Igła 20 G x 7,5 cm, metalowa | zestaw |  |  | 6000 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 24: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 25 Cewnik balonowy CPV 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1 | Cewnik balonowy (DEB) uwalniający lek antymiotyczny. Minimalny wymagany zakres średnic: 2,0 - 4,0 mm. Wymagany zakres długości 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm (min. 7 długości). Profil wejścia 0,016". Shaft proksymalny 1,9F. Shaft dystalny 2,5F. Długość użytkowa 145 cm. Ciśnienie nominalne 6 atm. Ciśnienie RBP max14 atm. Substancja czynna paclitaxel w dawce 3 µg/ mm2 w mieszance z syntetycznym środkiem wiążącym. Brak powłoki polimerowej. Powłoka hydrofilna. Udokumentowane bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte badaniami klinicznymi. Udokumentowana długość podwójnej terapii przeciwpłytkowej. | szt. |  |  | 160 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 25: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 26 Wkłady do kontrastu do strzykawki automatycznej MARK 7 ARTERION będącej własnością 4WSK; CPV 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1 | Wklad do kontrastu 150ml do strzykawki automatycznej MARK 7 ARTERION (wchodzącej w skład angiografu cyfrowego INFX 8000C THOSIBA) | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 26: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 27 Dren wysokociśnieniowy CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1 | Dren wysokociśnieniowy: długość 120-150 cm, średnica wewnętrzna 1,7 – 1,8 mm, średnica zewnętrzna 3,6 mm, wysokociśnieniowy min. 1200 psi, zbrojony, elastyczny, łączniki typu luer-lock męskie/żeńskie z adapterem rotacyjnym | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 27: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 28 Strzykawka z nanometrem CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 1 | Strzykawka z manometrem: zakres ciśnień 0-30 atm, podwójny system mierzenia ciśnienia w atm oraz psi, ergonomiczny kształt rączki , podwójny system zabezpieczenia przed przypadkowym zwolnieniem strzykawki, strzykawka o pojemności 20 cm 3, dren wysokociśnieniowy zakończony kranikiem trójdrożnym, ruchoma męska końcówka | szt. |  |  | 5000 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 28: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 29 Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1 | Jednorazowa przezroczysta opaska zapinana na rzep, umożliwiająca kontrolę i obserwację miejsca wkłucia, służąca do efektywnego zatamowania krwawienia po zabiegu; sterylna; we zestawie ze strzykawką do aplikacji i upustu ciśnienia | zestaw |  |  | 6000 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 29: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 30 Prowadniki angiograficzne CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1 | Prowadniki angiograficzne pokryte PTFE Długość prowadników: 150cm, 180cm, 200cm oraz 260cm - do wyboru. Średnice: 0.032”/0.035”/0.038” Giętki, dobrze widoczny w skopii, pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie. Dostępna wersja pre-coated; Dostępna końcówka robocza typu „ J” oraz końcówka prosta. | szt. |  |  | 8000 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 30: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 31 Testy ACT CPV 33140000-3 PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1 | Testy ACT. Plastikowe probówki do pomiaru czasu krzepnięcia krwi zawierające 3 aktywatory krzepnięcia - Celit, Kaolin i Kryształki Szkła. Probówki pakowane w opakowanie zbiorcze zabezpieczające przed uszkodzeniem; opakowanie zbiorcze – 50 szt. | op. |  |  | 114 |  |  |  |
| 31 | 1 | Najem aparatów do pomiaru czasu krzepliwości krwi, kompatybilnych z poz. 1 – 4 szt. Zasilanie aparatu z sieci AC 230 VAC 50 Hz+/-10% Aparat do pomiaru czasu krzepliwości krwi wyposażony w jedną komorę pomiarową Aparat wyposażony w automatyczny test kontrolny przy każdorazowym włączaniu urządzenia Aparat wyposażony w system dźwiękowy sygnalizujący zakończenie pomiaru. Aparat wyposażony w możliwość wyciszenia sygnału dźwiękowego sygnalizującego zakończenie pomiaru. Aparat po zakończeniu pomiaru wyświetla rezultat na wyświetlaczu. Aparat do pomiaru czasu krzepliwości krwi wyposażony w podwójny detektor magnetyczny umieszczony w komorze pomiarowej. Detektory umieszczone pod kontem 0º i 90º w stosunku do probówki Aparat wyposażony w duży czytelny wyświetlacz widoczny z daleka. Temperatura inkubacji w zakresie 36,5 ºC – 37,5 ºC. Zakres pomiarowy aparatu od 0 do 1500 s. | miesiąc |  |  | 24 |  |  | 1. typ ………………, rok produkcji ……………Producent …………………. Kraj ……………………. o wartości brutto ……………zł ( do celów księgowych) 2. typ ………………, rok produkcji ……………Producent …………………. Kraj ……………………. o wartości brutto ……………zł ( do celów księgowych) 3. typ ………………, rok produkcji ……………Producent …………………. Kraj ……………………. o wartości brutto ……………zł ( do celów księgowych) 4. typ ………………, rok produkcji ……………Producent …………………. Kraj ……………………. o wartości brutto ……………zł ( do celów księgowych) |
|  |  | Razem pakiet 31: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 32 Mikrocewnik, cewnik, prowadnik CPV 33140000-3, 33141200-2, 33141320-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 1 | Mikrocewnik do tętnic wieńcowych : o cienkiej ścianie, zbrojony siateczką stalową w warstwie środkowej, od wewnątrz pokryty poliuretanem; pokrycie hydrofilne na całej długości z wyjątkiem proksymalnych 60 cm; proksymalnie średnica zewnętrzna 2.6 Fr (0.87 mm), średnica wewnętrzna 0.021” (0.055 mm), dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr (0.60 mm), średnica wewnętrzna 0,018” (0.045 mm); miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka z profilem wejścia 1.8 Fr (0.60 mm); złoty marker na końcówce widoczny w skopii, dystalne 13 cm elastyczne; długości 130 i 150 cm; kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 32 | 2 | Prowadniki hydrofilne: średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038”, dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) , short=1 cm, regular=3 cm oraz long=5 cm, końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia, rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej, w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe, trwała powłoka hydrofilna na całej długości , atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu , dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej, dostępne w opcji z kształtowalną końcówką. długości 150-260 cm | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| 32 | 3 | Cewnik balonowy RX Semi Compliant dedykowany do zmian kompleksowych, Ciśnienie nominalne NP 6 atm, RBP 14 atm (1.00-3.00mm), 12 atm (3.50-4.00mm), Shaft proksymalny 1,9Fr, środkowy 2.5 Fr, dystalny taperowany 2.4-2.7 Fr, Niski profil wejściowy 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm; Profil przejścia 0.58mm dla średnicy 1.00mm, Balony 1.00-2.00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie, balon wykonany z pojedynczego Nylonu 12, dla lepszej widoczności w skopi umieszczono 1 marker Pt/Ir dla balonów 1.00-1.50mm, dla pozostałych średnic 2 markery, kompatybilne z prowadnikiem 0.014” i cewnikami 4 Fr, pokrycie hydrofilne na dystalnym shaftcie 220mm, dostępne średnice:1,0, 1.25, 1.5, 2.0, 2.25,2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0mm dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm, długość użytkowa cewnika balonowego 145 cm | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| 32 | 4 | Prowadnik wieńcowy interwencyjny: • długość 180 cm (dostępna również przedłużka) • średnica 0,014” (0,36mm) • rdzeń hybrydowy ze stali nierdzewnej proksymalnie 140 cm ( o większej sztywności) i z nitinolu dystalnie 40 cm ( o większej elastyczności), zatopiony w poliuretanie • pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm, pokrycie PTFE na proksymalnym odcinku 155 cm. • końcówka prosta z markerem platynowym na dystalnych 3 cm • występuje w 4 wersjach : - obciążenie końcowki 1 gf, dystalne prowadnik elastyczny „pierwszego wyboru”, szerokie zastosowanie do różnych zmian - obciążenie końcowki 0.6 gf , bardziej elastyczna część dystalna, sztywniejszy w części proksymalnej, jeden marker w odcinku proksymalnym - obciążenie końcowki 3.6 gf , do twardszych zmian, z lepszą kontrolą trakcji w krętych naczyniach, rozgałęzieniach, trzy markery w odcinku proksymalnym - obciążenie końcowki 1 gf , wzmocniona warstwa hydrofilna do zmian okluzyjnych, wąskich, krętych naczyń, dwa markery w odcinku proksymalnym | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| 32 | 5 | Kaniule naczyniowe dla dostepu promieniowego z rozszerzaczem, prostym miniprowadnikiem 45 cm oraz igła, dostęny rozmiar kaniul 4F-7F, długość 7 cm i 10 cm. Dostęne różne grubości igły (20-22G) i miniprowadnika (0,018''-0,025''). Dostepne zestawy z kaniulą z pokryciem hydrofilnym w rozmiarze 5 i 6 F oraz długościach 10-25 cm. Ucho do szwu chirurgicznego, rozmiary kodowane kolorami | szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
| 32 | 6 | Bioresorbowany zamykacz naczyniowy wkłuć o rozmiarach 5-8 Fr, dostępny w rozmiarach: 6Fr dla wkłuć 5-6 Fr, oraz 8 Fr dla wkłuć 7-8 Fr, zamykacz złożony z trzech komponentów: kotwicy, szwu oraz kolagenu. | szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 32: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 33 Koszulki naczyniowe CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1 | Koszulki naczyniowe dla dostępu udowego w zestawie ze stalowym miniprowadnikiem i stalową igłą (R kit) • koszulka wykonana z ETFE • średnice 4 – 9 Fr, długość 10 cm • z prowadnikiem 0,038”, (dla 4 Fr z prowadnikiem 0,035” ) o długości 45 cm z końcówką J i stalową igłą 18G • w zestawie atraumatyczny rozszerzacz • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) • ucho do szwu chirurgicznego | szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
| 33 | 2 | Koszulki naczyniowe dla dostępu udowego w zestawie z plastikowym miniprowadnikiem (B kit) • koszulka wykonana z ETFE • średnice 4 – 11 Fr, długość 10 i 25 cm • z plastikowym, prosto lub „J” zakończonym prowadnikiem 0,025” lub 0,035” dla 4 Fr • z plastikowym, prosto lub „J” zakończonym prowadnikiem 0,038” dla 5 - 11 Fr • w zestawie atraumatyczny rozszerzacz • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) • ucho do szwu chirurgicznego | szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
| 33 | 3 | Koszulki naczyniowe dla dostępu udowego (C kit) • koszulka wykonana z ETFE (kompatybilna z prowadnikiem 0,025” lub 0,035” dla 4 Fr oraz 0,038” dla 5-11 Fr). • średnice 4 – 11 Fr, długość 10 i 25 cm • w zestawie atraumatyczny rozszerzacz • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) • ucho do szwu chirurgicznego | szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 33: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 34 Stent wieńcowy CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1 | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy l605 uwalniający analog rapamycyny (sirolimus) z biodegradowalnego polimeru pdlla-pcl, wycinany laserowo typu „slotted tube” dwukonektorowe połączenia między poszczególnymi pierścieniami platformy • konstrukcja otwartokomórkowa. sposób pokrycia lekiem – abluminalnie – gradientowo - brak polimeru w miejscach szczególnie wrażliwych na rozprężanie stentu • całkowity czas degradacji polimeru wraz z lekiem 3-4 miesiące grubość przęsła stentu 80µm niewielka dawka leku: 3,9 µg/mm długości stentu średnice od 2.00 mm do 4.5 mm (2.0-2.25-2.50-2.75-3.0-3.50-4.0-4.5) długości od 9.0 mm do 50 mm (9-12-15-18-21-24-28-33-38-44-50) • dostępne 88 rozmiarów ciśnienie nominalne ≥ 11 atm rated burst pressure ≥ 16 atm • profil końcówki dystalnej – 0,018” możliwość bezpiecznego przeprężenia platform, z informacją w instrukcji obsługi i na opakowaniu: • ø 2.0 - 2.5 do 3,5mm • ø 2.75 - 3,0 do 4.5mm • ø 3.5 - 4.5 do 6.25 mm • bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu dla ø 3.0 mm: 4.61mm² • kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5fr i 6fr dla ø 4,5mm • długość robocza cewnika ≥ 144cm, • szaft z dystalnym pokryciem hydrofilnym, • średnica dystalna 2,7fr, średnica proksymalna 1,98fr możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca z informacją zawartą w instrukcji obsługi | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 34: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 35 Cewnik balonowy do PCI CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 1 | Cewnik balonowy do PCI, Non Compliant do zmian trudnych • cewnik balonowy wysokociśnieniowy najnowszej generacji • średnica szaftu:1.9 fr (0.63 mm) proksymalnie, 2.5 fr (0.84 mm) w części środkowej, 2.6 fr (0.86 mm) dystalnie • długość użytkowa 145 cm • podwójny marker balonu • Krótkie i zaokrąglone ramiona balonu (3.0 mm długości) • ciśnienie nominalne 12 atm (1216 kpa), rbp 22 atm dla 2.0-4.0 mm i 20 atm dla 4.5-5.0 mm • profil wejścia 0.43 mm tj 0.017”, krótki i elastyczny tip o długości 2.9mm • powłoka hydrofilna w części dystalnej za wyjątkiem balonów o długości 6 i 8 mm. • balon trójwarstwowy wykonany z elastomeru, poliamidu i elastomeru • wzmocniony port wyjściowy systemu Rx dla lepszej popychalności • Dostępne długości 6,8,12,15,20, 25,30mm • Dostępne średnice od 2,0-5,0mm | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 35: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 36 Mikrocewnik pomiarowy do badania FFR, CPV: 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1 | Urządzenie do badania FFR w naczyniach wieńcowych, czujnik osadzony na mikro cewniku Rx umożliwiającym użycie na dowolnym prowadniku. Umożliwiające przeprowadzenie pomiaru techniką „pullback" i identyfikację lokalizacji miejsc skoków ciśnienia w całym przebiegu badanego naczynia wraz z wizualizacją graficzną. Umożliwiające zachowanie położenia prowadnika podczas wycofywania cewnika z naczynia oraz implantację stentu bez wycofywania mikro cewnika. Posiadające opcję cRR (badanie bez podania adenozyny). Przełączanie między cRR a FFR jednym dotknięciem. Konsola wyposażona w wyświetlacz pojemnościowy umożliwiający sterowanie przez sterylną folię. Konsola pobierająca sygnał cyfrowy bezpośrednio z toru pomiaru krwawego ciśnienia i przekazująca go dalej. Mikro cewnik zintegrowany z przewodem przyłączeniowym do konsoli o przekroju w zmianie 0,0205” i długości 3930 mm, odległość końcówki od czujnika 2,5 mm, Konstrukcja z dwoma znacznikami umożliwiająca dokładniejszą lokalizację czujnika w zmianie. Pamięć do 1000 godzin nagrań. Automatyczne odzyskiwanie danych w przypadku awarii zasilania. | zestaw |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 36: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 37 Czujniki ciśnienia CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1 | Czujniki ciśnienia do pompy do krążenia pozaustrojowego 1. Przetwornik półprzewodnikowy do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednia zakończony z obydwu stron kranikami trójdrożnymi o wysokiej częstotliwości własnej od 200Hz do 800Hz. 2. Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%. 3. Przetwornik bez urządzenia płuczącego. 4. Linia grubościenna do pomiaru ciśnień długości do 150 cm. 5. Linia grubościenna podłączona do trójdrożnego kranika pomiarowego. 6. Przetwornik wyposażony w dwa kraniki trójdrożne: - pierwszy kranik trójdrożny zamontowany na szczycie przetwornika – do wypełniania i testowania systemy monitorowania, - drugi kranik trójdrożny z linią grubościenną. 7. Przetwornik z wbudowanym portem do testowania poprawności działania systemu: - linia z przetwornikiem, - kabel sygnałowy, - odbiornik (monitor odczytu pomiaru). 8. Wtyczka bezpinowa z kołnierzem uszczelniającym chroniącym przed zalaniem. 9. Kable połączeniowe kompatybilne z płuco sercem STOCKERT S III. 10. Kable podłączeniowe kompatybilne z płuco sercem MAQUET HL -30. 11. W opakowaniu zbiorczym min. 10 szt. | sztuka |  |  | 600 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 37: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr pakietu | Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 38 Cewnik z czujnikiem do pomiaru temperatury CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1 | Cewnik Foley’a z czujnikiem temperatury w rozmiarach od 8Ch do 18Ch W opakowaniu minimum 10 szt. | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | Razem pakiet 38 : |  |  |  |  |  |  |  |