ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

„Odnowa nawierzchni DW Nr 272 na odc. Sulnowo - Belno od km 4+085 do km 7+155 dł. 3,070 km”

Do kosztorysu inwestorskiego przyjęto uśrednione ceny z przetargów przeprowadzonych w 2022, 2023 i 2024 roku

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | JEDN. MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm | m2 | 18 359,00 |
| 2. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg i warstwy konstrukcyjne. | m2 | 75 387,40 |
| 3. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W średnio 0,100 Mg/m2 – nawierzchnia jezdni | Mg | 1 903,55 |
| 4. | Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg – siatka szklana | m2 | 19 072,70 |
| 5. | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm | m2 | 18 580,50 |
| 6. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o grubości 4,00 cm | m2 | 18 661,50 |
| 7. | Ścinka poboczy o grubości 10 cm | m2 | 3070,00 |
| 8. | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 20 cm | m2 | 3070,00 |
| 9. | Uzupełnienie poboczy o szer. 0,25 m warstwą gruntu po zagęszczeniu wraz z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza). | m2 | 1535,00 |
| 10. | Rozbiórka kostki betonowej o gr 6 cm z peronu autobusowego | m2 | 20,00 |
| 11. | Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30x100 | m | 14,00 |
| 12. | Rozbiórka krawężników betonowych 15x30x100 | m | 10,00 |
| 13. | Rozbiórka krawężników betonowych skośnych15x22/30x100 | m | 2,00 |
| 14. | Remont ławy betonowej pod obrzeża 8x30 | m3 | 0,462 |
| 15. | Remont ławy betonowej pod krawężniki 15x30x100 i 15x22/30x100 | m3 | 0,502 |
| 16. | Remont poprzez montaż nowych obrzeży betonowych 8x30x100 | m | 14,00 |
| 17. | Remont poprzez montaż nowych krawężników betonowych 15x30x100 | m | 10,00 |
| 18. | Remont poprzez montaż nowych krawężników betonowych skośnych15x22/30x100 | m | 2,00 |
| 19. | Remont warstwy podbudowy zasadniczej MN C90/3 0/31,5 o grubości 9 cm | m2 | 20,00 |
| 20. | Remont nawierzchni na peronach z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej (nowa kostka) | m2 | 20,00 |
| 21. | Korytowanie pod zjazdy z tłucznia kamiennego na głębokości 20 cm | m2 | 173,25 |
| 22. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod zjazdy z tłucznia kamiennego | m2 | 173,25 |
| 23. | Wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm | m2 | 173,25 |
| 24. | Remont zjazdów z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 cm | m2 | 173,25 |
| 25. | Korytowanie pod zjazdy bitumiczne z podbudową na głębokości 30 cm | m2 | 120,38 |
| 26. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod zjazdy bitumiczne z podbudową | m2 | 120,38 |
| 27. | Wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy bitumiczne z podbudową o grubości 10 cm | m2 | 120,38 |
| 28. | Wykonanie warstwy podbudowy MN C90/3 0/31,5 o grubości 20 cm (zjazdy bitumiczne z podbudową) | m2 | 120,38 |
| 29. | Skropienie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne zjazdów i skrzyżowań | m2 | 1053,92 |
| 30. | Remont warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na zjazdach bitumicznych i skrzyżowaniach o śr. grubości 5 cm | m2 | 526,96 |
| 31. | Remont warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na zjazdach bitumicznych o grubości 4,00 cm | m2 | 526,96 |
| 32. | Demontaż i montaż kostki brukowej na zjazdach | m2 | 269,73 |
| 33. | Regulacja wysokościowa istniejących oporników przy zjeździe | m | 94,50 |
| 34. | Regulacja ławy betonowej pod opornik 15x22x100 | m3 | 2,079 |
| 35. | Regulacja wysokościowej zjazdów z kostki brukowej z podbudowy betonowej C16/20 (B-20) o grubości 9 cm | m2 | 269,73 |
| 36. | Demontaż tablic znaków drogowych | szt. | 50,00 |
| 37. | Demontaż słupków do znaków drogowych | szt. | 42,00 |
| 38. | Montaż słupków do znaków drogowych (nowych) | szt. | 40,00 |
| 39. | Montaż kratownic drogowych z rur stalowych (fi 600) skartowanych kratą N (pręt o fi 14) | szt. | 2,00 |
| 40. | Montaż tablic znaków drogowych (nowych) | szt. | 50,00 |
| 41. | Montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM i HM (nowych) | szt. | 124,00 |
| 42. | Przymocowanie do słupków prowadzących elementów odblaskowych tzw. „wilczych oczu” | szt. | 124,00 |
| 43. | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego | m2 | 1024,65 |
| 44. | Montaż punktowych elementów odblaskowych PEO (barwa: biała/biała) w osi jezdni | szt. | 550,00 |
| 45. | Roboty ziemne zmechanizowane | m3 | 60,00 |
| 46. | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | szt. | 55,00 |
| 47. | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1 |

OPIS TECHNICZNY

„Odnowa nawierzchni DW Nr 272 na odc. Sulnowo - Belno od km 4+085 do km 7+155 dł. 3,070 km”

CPV -  45233140-2 ROBOTY DROGOWE

- ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objęto projekt wykonawczy odnowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 272 relacji (DK5) Węzeł Świecie Północ – Sulnowo – Laskowice – Lipienki – Jeżewo – Grupa – Dolna Grupa, odc. Sulnowo - Belno od km 4+085 do km 7+155, dł. 3,070 km

- STAN ISTNIEJĄCY

  - szerokość nawierzchni od 5,90 do 6,25 m,

  - nawierzchnia mocno spękana, z dużą ilością  wykruszeń,

  - liczne wysadziny nawierzchni spowodowane rosnącymi na poboczach drzewami

  - pobocza gruntowe w 10 % zawyżone lub zaniżone o około 5 cm,

  - kategoria ruchu KR3 – KR4

- OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ WYKONAWCZYCH

- Roboty nawierzchniowe:

  - frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm

  - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W 
średnio 0,100 Mg/m2

  - skropienie nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej,

  - ułożenie siatki wzmacniającej do nawierzchni – siatka z włókna szklanego

  - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm,

  - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o gr. 4,00 cm,

- Pobocza:

- ścinka poboczy o szer. 0,75 m i o grubości 10 cm,

- wykonanie poboczy o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 20 cm,

- uzupełnienie poboczy o szer. 0,25 m warstwą gruntu po zagęszczeniu wraz z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza).

- Remont peronów autobusowych

  - rozebranie istniejącej kostki betonowej o gr. 6 cm

  - rozebranie istniejących krawężników i obrzeży

  - regulacja wysokościowa ław betonowych (remont),

  - remont krawężników i obrzeży (demontaż i montaż nowych),

  - podsypka piaskowo-cementowa 1:4 o grubości 5 cm,

  - remont warstwy podbudowy MN C90/3 0/31,5  o grubości 9 cm,

  - remont peronów z kostki betonowej o gr. 6 cm (nowa kostka),

- Remont nawierzchni zjazdów z tłucznia kamiennego (odtworzenie):

  - wykonanie korytowania pod zjazdy na głębokości 20 cm,

  - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod zjazdy,

  - wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy o grubości 10 cm,

  - wykonanie zjazdów z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 cm,

- Nawierzchnie zjazdów bitumicznych wraz z podbudową (odtworzenie)

  - wykonanie korytowania pod zjazdy na głębokości 30 cm,

  - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod zjazdy,

  - wykonanie warstwy odsączającej o gr. 10,00 cm,

  - wykonanie podbudowy MN C90/3 0/31,5 o gr. 20,00 cm,

  - skropienie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,

  - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na zjazdach bitumicznych o grubości 5,00 cm

  - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na zjazdach bitumicznych o grubości 4,00 cm,

- Remont nawierzchni skrzyżowań i zjazdów bitumicznych (odtworzenie):

  - skropienie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,

  - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na zjazdach bitumicznych o grubości 5,00 cm

  - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na zjazdach bitumicznych i  skrzyżowaniach o grubości 4,00 cm,

- Nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm:

  - demontaż kostki betonowej,

  - regulacja podbudowy z betonu B-20 o grubość 9 cm,

  - ponowny montaż kostki betonowej,

- Oznakowanie pionowe

  - demontaż znaków drogowych i słupków do znaków drogowych

  - montaż słupków do znaków drogowych i znaków drogowych

  - montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM i HM

  - Przymocowanie do słupków prowadzących elementów odblaskowych tzw. „wilczych oczu”

- Oznakowanie poziome:

  - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (termoplastyczne),

  - montaż punktowych elementów odblaskowych PEO (barwa: biała/biała) w osi jezdni,

PRZEDMIAR ROBÓT

„Odnowa nawierzchni DW Nr 272 na odc. Sulnowo - Belno od km 4+085 do km 7+155 dł. 3,070 km”

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | JEDN. MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm | m2 | 18 359,00 |
| 2. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg i warstwy konstrukcyjne. | m2 | 75 387,40 |
| 3. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W średnio 0,100 Mg/m2 – nawierzchnia jezdni | Mg | 1 903,55 |
| 4. | Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg – siatka szklana | m2 | 19 072,70 |
| 5. | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm | m2 | 18 580,50 |
| 6. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o grubości 4,00 cm | m2 | 18 661,50 |
| 7. | Ścinka poboczy o grubości 10 cm | m2 | 3070,00 |
| 8. | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 20 cm | m2 | 3070,00 |
| 9. | Uzupełninie poboczy o szer. 0,25 m warstwą gruntu po zagęszczeniu wraz z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza). | m2 | 1535,00 |
| 10. | Rozbiórka kostki betonowej o gr 6 cm z peronu autobusowego | m2 | 20,00 |
| 11. | Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30x100 | m | 14,00 |
| 12. | Rozbiórka krawężników betonowych 15x30x100 | m | 10,00 |
| 13. | Rozbiórka krawężników betonowych skośnych15x22/30x100 | m | 2,00 |
| 14. | Remont ławy betonowej pod obrzeża 8x30 | m3 | 0,462 |
| 15. | Remont ławy betonowej pod krawężniki 15x30x100 i 15x22/30x100 | m3 | 0,502 |
| 16. | Remont poprzez montaż nowych obrzeży betonowych 8x30x100 | m | 14,00 |
| 17. | Remont poprzez montaż nowych krawężników betonowych 15x30x100 | m | 10,00 |
| 18. | Remont poprzez montaż nowych krawężników betonowych skośnych15x22/30x100 | m | 2,00 |
| 19. | Remont warstwy podbudowy zasadniczej MN C90/3 0/31,5 o grubości 9 cm | m2 | 20,00 |
| 20. | Remont nawierzchni na peronach z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej (nowa kostka) | m2 | 20,00 |
| 21. | Korytowanie pod zjazdy z tłucznia kamiennego na głębokości 20 cm | m2 | 173,25 |
| 22. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod zjazdy z tłucznia kamiennego | m2 | 173,25 |
| 23. | Wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm | m2 | 173,25 |
| 24. | Remont zjazdów z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 cm | m2 | 173,25 |
| 25. | Korytowanie pod zjazdy bitumiczne z podbudową na głębokości 30 cm | m2 | 120,38 |
| 26. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod zjazdy bitumiczne z podbudową | m2 | 120,38 |
| 27. | Wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy birumiczne z podbudową o grubości 10 cm | m2 | 120,38 |
| 28. | Wykonanie warstwy podbudowy MN C90/3 0/31,5 o grubości 20 cm (zjazdy bitumiczne z podbudową) | m2 | 120,38 |
| 29. | Skropienie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne zjazdów i skrzyżowań | m2 | 1053,92 |
| 30. | Remont warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na zjazdach bitumicznych i skrzyżowaniach o śr. grubości 5 cm | m2 | 526,96 |
| 31. | Remont warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na zjazdach bitumicznych o grubości 4,00 cm | m2 | 526,96 |
| 32. | Demontaż i montaż kostki brukowej na zjazdach | m2 | 269,73 |
| 33. | Regulacja wysokościowa istniejących oporników przy zjeździe | m | 94,50 |
| 34. | Regulacja ławy betonowej pod opornik 15x22x100 | m3 | 2,079 |
| 35. | Regulacja wysokościowej zjazdów z kostki brukowej z podbudowy betonowej C16/20 (B-20) o grubości 9 cm | m2 | 269,73 |
| 36. | Demontaż tablic znaków drogowych | szt. | 50,00 |
| 37. | Demontaż słupków do znaków drogowych | szt. | 42,00 |
| 38. | Montaż słupków do znaków drogowych (nowych) | szt. | 40,00 |
| 39. | Montaż kratownic drogowych z rur stalowych (fi 600) skartowanych kratą N (pręt o fi 14) | szt. | 2,00 |
| 40. | Montaż tablic znaków drogowych (nowych) | szt. | 50,00 |
| 41. | Montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM i HM (nowych) | szt. | 124,00 |
| 42. | Przymocowanie do słupków prowadzących elementów odblaskowych tzw. „wilczych oczu” | szt. | 124,00 |
| 43. | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego | m2 | 1024,65 |
| 44. | Montaż punktowych elementów odblaskowych PEO (barwa: biała/biała) w osi jezdni | szt. | 550,00 |
| 45. | Roboty ziemne zmechanizowane | m3 | 60,00 |
| 46. | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | szt. | 55,00 |
| 47. | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1 |

ZESTAWIENIA ROBÓT

„Odnowa nawierzchni DW Nr 272 na odc. Sulnowo - Belno od km 4+085 do km 7+155 dł. 3,070 km”

- Roboty nawierzchniowe:

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI DO FREZOWANIA NA GŁ. 4 CM

| ##### Lp. |  | ##### Pikietaż |  | ##### Szerokość nawierzchni |  | Średnia szerokość |  | ##### Odległość |  | Powierzchnia frezowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m |  | m |  | mb |  | m2 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 |  | 4+085 |  | 6,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 2 |  | 4+135 |  | 6,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,08 |  | 50,00 |  | 304,00 |
| 3 |  | 4+185 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 4 |  | 4+235 |  | 5,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,90 |  | 50,00 |  | 295,00 |
| 5 |  | 4+285 |  | 5,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 6 |  | 4+335 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 7 |  | 4+385 |  | 5,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 8 |  | 4+435 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 9 |  | 4+485 |  | 5,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,90 |  | 50,00 |  | 295,00 |
| 10 |  | 4+535 |  | 5,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 11 |  | 4+585 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 12 |  | 4+635 |  | 5,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 13 |  | 4+685 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 14 |  | 4+735 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 15 |  | 4+785 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 16 |  | 4+835 |  | 5,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 17 |  | 4+885 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,90 |  | 50,00 |  | 295,00 |
| 18 |  | 4+935 |  | 5,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 19 |  | 4+985 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 20 |  | 5+035 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 21 |  | 5+085 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 22 |  | 5+135 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 23 |  | 5+185 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 24 |  | 5+235 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 25 |  | 5+285 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 26 |  | 5+335 |  | 5,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 27 |  | 5+385 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 28 |  | 5+435 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 29 |  | 5+485 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 30 |  | 5+535 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 31 |  | 5+585 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 32 |  | 5+635 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 33 |  | 5+685 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 34 |  | 5+735 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 35 |  | 5+785 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 36 |  | 5+835 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 37 |  | 5+885 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 38 |  | 5+935 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 39 |  | 5+985 |  | 5,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 40 |  | 6+035 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 41 |  | 6+085 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 42 |  | 6+135 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 43 |  | 6+185 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 44 |  | 6+235 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 45 |  | 6+285 |  | 5,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,90 |  | 50,00 |  | 295,00 |
| 46 |  | 6+335 |  | 5,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 47 |  | 6+385 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 48 |  | 6+435 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 49 |  | 6+485 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 50 |  | 6+535 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 51 |  | 6+585 |  | 5,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 52 |  | 6+635 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 53 |  | 6+685 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,95 |  | 50,00 |  | 297,50 |
| 54 |  | 6+735 |  | 5,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 55 |  | 6+785 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 56 |  | 6+835 |  | 5,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 57 |  | 6+885 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 58 |  | 6+935 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 59 |  | 6+985 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 60 |  | 7+035 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 61 |  | 7+085 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 30,00 |
| 62 |  | 7+135 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 20,00 |  | 120,00 |
| 63 |  | 7+155 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 359,00 |

ZESTAWIENIE SKROPIENIA NAWIERZCHNI POD UŁOŻENIE WARSTWY PRZECIWSPĘKANIOWEJ  Z SIATKI WZMACNIAJĄCEJ DO NAWIERZCHNI DRÓG I WARSTWY KONSTRUKCYJNE

| ##### Lp. |  | ##### Pikietaż |  | ##### Szerokość nawierzchni |  | Średnia szerokość |  | ##### Odległość |  | Powierzchnia skropienia nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m |  | m |  | mb |  | m2 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 |  | 4+085 |  | 6,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,23 |  | 50,00 |  | 311,50 |
| 2 |  | 4+135 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 3 |  | 4+185 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 4 |  | 4+235 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 5 |  | 4+285 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 6 |  | 4+335 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 7 |  | 4+385 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 8 |  | 4+435 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 9 |  | 4+485 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 10 |  | 4+535 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 11 |  | 4+585 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 12 |  | 4+635 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 13 |  | 4+685 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 14 |  | 4+735 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 15 |  | 4+785 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 16 |  | 4+835 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 17 |  | 4+885 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 18 |  | 4+935 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 19 |  | 4+985 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 20 |  | 5+035 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 21 |  | 5+085 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 22 |  | 5+135 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 23 |  | 5+185 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 24 |  | 5+235 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 25 |  | 5+285 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 26 |  | 5+335 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 27 |  | 5+385 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 28 |  | 5+435 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 29 |  | 5+485 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 30 |  | 5+535 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 31 |  | 5+585 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 32 |  | 5+635 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 33 |  | 5+685 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 34 |  | 5+735 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 35 |  | 5+785 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 36 |  | 5+835 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 37 |  | 5+885 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 38 |  | 5+935 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 39 |  | 5+985 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 40 |  | 6+035 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 41 |  | 6+085 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 42 |  | 6+135 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 43 |  | 6+185 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 44 |  | 6+235 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 45 |  | 6+285 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 46 |  | 6+335 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 47 |  | 6+385 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 48 |  | 6+435 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 49 |  | 6+485 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 50 |  | 6+535 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 51 |  | 6+585 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 52 |  | 6+635 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 53 |  | 6+685 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 54 |  | 6+735 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 55 |  | 6+785 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 56 |  | 6+835 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 57 |  | 6+885 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 58 |  | 6+935 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 59 |  | 6+985 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 60 |  | 7+035 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 61 |  | 7+085 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 62 |  | 7+135 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 20,00 |  | 124,00 |
| 63 |  | 7+155 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 035,50 |

+ 6 m wpięcia, to znaczy 3,00 m na początku i 3,00m końcu odcinka, 
o powierzchni 37,20 m2 (3,00m x 6,20m + 3,00m x 6,20m = 37,20 m2)

Powierzchnia skropienia nawierzchni pod ułożenie siatki: 19 035,50 + 37,20 = 19 072,70 m2

Łączna powierzchnia skropienia nawierzchni: 19 072,70 + 19 072,70 + 18 580,50  + 18 661,50 = 75 387,40 m2

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ ŚREDNIO 0,100 Mg/m2

| ##### Lp. |  | ##### Pikietaż |  | ##### Szerokość nawierzchni |  | Średnia szerokość |  | ##### Odległość |  | Powierzchnia warstwy wyrównawczej |  | Ilość mieszanki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m |  | m |  | mb |  | m2 |  | Mg |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 |  | 4+085 |  | 6,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,23 |  | 50,00 |  | 311,50 |  | 31,15 |
| 2 |  | 4+135 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 3 |  | 4+185 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 4 |  | 4+235 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 5 |  | 4+285 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 6 |  | 4+335 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 7 |  | 4+385 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 8 |  | 4+435 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 9 |  | 4+485 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 10 |  | 4+535 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 11 |  | 4+585 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 12 |  | 4+635 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 13 |  | 4+685 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 14 |  | 4+735 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 15 |  | 4+785 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 16 |  | 4+835 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 17 |  | 4+885 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 18 |  | 4+935 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 19 |  | 4+985 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 20 |  | 5+035 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 21 |  | 5+085 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 22 |  | 5+135 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 23 |  | 5+185 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 24 |  | 5+235 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 25 |  | 5+285 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 26 |  | 5+335 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 27 |  | 5+385 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 28 |  | 5+435 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 29 |  | 5+485 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 30 |  | 5+535 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 31 |  | 5+585 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 32 |  | 5+635 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 33 |  | 5+685 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 34 |  | 5+735 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 35 |  | 5+785 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 36 |  | 5+835 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 37 |  | 5+885 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 38 |  | 5+935 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 39 |  | 5+985 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 40 |  | 6+035 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 41 |  | 6+085 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 42 |  | 6+135 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 43 |  | 6+185 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 44 |  | 6+235 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 45 |  | 6+285 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 46 |  | 6+335 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 47 |  | 6+385 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 48 |  | 6+435 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 49 |  | 6+485 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 50 |  | 6+535 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 51 |  | 6+585 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 52 |  | 6+635 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 53 |  | 6+685 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 54 |  | 6+735 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 55 |  | 6+785 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 56 |  | 6+835 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 57 |  | 6+885 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 58 |  | 6+935 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 59 |  | 6+985 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 60 |  | 7+035 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 61 |  | 7+085 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |  | 31,00 |
| 62 |  | 7+135 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 20,00 |  | 744,00 |  | 12,40 |
| 63 |  | 7+155 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 903,55 |

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA SIATKI WZMACNIAJĄCEJ

| ##### Lp. |  | ##### Pikietaż |  | ##### Szerokość nawierzchni |  | Średnia szerokość |  | ##### Odległość |  | Powierzchnia siatki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m |  | m |  | mb |  | m2 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 |  | 4+085 |  | 6,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,23 |  | 50,00 |  | 311,50 |
| 2 |  | 4+135 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 3 |  | 4+185 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 4 |  | 4+235 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 5 |  | 4+285 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 6 |  | 4+335 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 7 |  | 4+385 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 8 |  | 4+435 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 9 |  | 4+485 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 10 |  | 4+535 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 11 |  | 4+585 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 12 |  | 4+635 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 13 |  | 4+685 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 14 |  | 4+735 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 15 |  | 4+785 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 16 |  | 4+835 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 17 |  | 4+885 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 18 |  | 4+935 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 19 |  | 4+985 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 20 |  | 5+035 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 21 |  | 5+085 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 22 |  | 5+135 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 23 |  | 5+185 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 24 |  | 5+235 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 25 |  | 5+285 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 26 |  | 5+335 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 27 |  | 5+385 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 28 |  | 5+435 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 29 |  | 5+485 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 30 |  | 5+535 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 31 |  | 5+585 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 32 |  | 5+635 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 33 |  | 5+685 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 34 |  | 5+735 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 35 |  | 5+785 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 36 |  | 5+835 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 37 |  | 5+885 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 38 |  | 5+935 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 39 |  | 5+985 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 40 |  | 6+035 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 41 |  | 6+085 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 42 |  | 6+135 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 43 |  | 6+185 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 44 |  | 6+235 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 45 |  | 6+285 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 46 |  | 6+335 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 47 |  | 6+385 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 48 |  | 6+435 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 49 |  | 6+485 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 50 |  | 6+535 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 51 |  | 6+585 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 52 |  | 6+635 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 53 |  | 6+685 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 54 |  | 6+735 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 55 |  | 6+785 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 56 |  | 6+835 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 57 |  | 6+885 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 58 |  | 6+935 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 59 |  | 6+985 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 60 |  | 7+035 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 61 |  | 7+085 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 50,00 |  | 310,00 |
| 62 |  | 7+135 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,20 |  | 20,00 |  | 124,00 |
| 63 |  | 7+155 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 035,50 |

+ 6 m wpięcia, to znaczy 3,00 m na początku i 3,00m końcu odcinka, 
o powierzchni 37,20 m2 (3,00m x 6,20m + 3,00m x 6,20m = 37,20 m2)

Powierzchnia ułożenia siatki: 19 035,50 + 37,20 = 19 072,70 m2

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY WIĄŻĄCEJ  O GR 5 CM

| ##### Lp. |  | ##### Pikietaż |  | ##### Szerokość nawierzchni |  | Średnia szerokość |  | ##### Odległość |  | Powierzchnia warstwy wiążącej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m |  | m |  | mb |  | m2 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 |  | 4+085 |  | 6,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,13 |  | 50,00 |  | 306,50 |
| 2 |  | 4+135 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 3 |  | 4+185 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 4 |  | 4+235 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 5 |  | 4+285 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 6 |  | 4+335 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 7 |  | 4+385 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 8 |  | 4+435 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 9 |  | 4+485 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 10 |  | 4+535 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 11 |  | 4+585 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 12 |  | 4+635 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 13 |  | 4+685 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 14 |  | 4+735 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 15 |  | 4+785 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 16 |  | 4+835 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 17 |  | 4+885 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 18 |  | 4+935 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 19 |  | 4+985 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 20 |  | 5+035 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 21 |  | 5+085 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 22 |  | 5+135 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 23 |  | 5+185 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 24 |  | 5+235 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 25 |  | 5+285 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 26 |  | 5+335 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 27 |  | 5+385 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 28 |  | 5+435 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 29 |  | 5+485 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 30 |  | 5+535 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 31 |  | 5+585 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 32 |  | 5+635 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 33 |  | 5+685 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 34 |  | 5+735 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 35 |  | 5+785 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 36 |  | 5+835 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 37 |  | 5+885 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 38 |  | 5+935 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 39 |  | 5+985 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 40 |  | 6+035 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 41 |  | 6+085 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 42 |  | 6+135 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 43 |  | 6+185 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 44 |  | 6+235 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 45 |  | 6+285 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 46 |  | 6+335 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 47 |  | 6+385 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 48 |  | 6+435 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 49 |  | 6+485 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 50 |  | 6+535 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 51 |  | 6+585 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 52 |  | 6+635 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 53 |  | 6+685 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 54 |  | 6+735 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 55 |  | 6+785 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 56 |  | 6+835 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 57 |  | 6+885 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 58 |  | 6+935 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 59 |  | 6+985 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 60 |  | 7+035 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 61 |  | 7+085 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 50,00 |  | 305,00 |
| 62 |  | 7+135 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,10 |  | 20,00 |  | 122,00 |
| 63 |  | 7+155 |  | 6,10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 458,50 |

+ 20 m wpięcia, to znaczy 10 m na początku i 10 m końcu odcinka, 
o powierzchni 142,40 m2

(10,00 m x 6,10 m + 10,00 m x 6,10 m = 122,00 m2)

Łączna powierzchnia warstwy wiążącej: 18 458,50 + 122,00 = 18 580,50 m2

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY ŚCIERALNEJ O GR 4 CM (JEZDNIA)

| ##### Lp. |  | ##### Pikietaż |  | ##### Szerokość nawierzchni |  | Średnia szerokość |  | ##### Odległość |  | Powierzchnia warstwy ścieralnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m |  | m |  | mb |  | m2 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 |  | 4+085 |  | 6,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,03 |  | 50,00 |  | 301,50 |
| 2 |  | 4+135 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 3 |  | 4+185 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 4 |  | 4+235 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 5 |  | 4+285 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 6 |  | 4+335 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 7 |  | 4+385 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 8 |  | 4+435 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 9 |  | 4+485 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 10 |  | 4+535 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 11 |  | 4+585 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 12 |  | 4+635 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 13 |  | 4+685 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 14 |  | 4+735 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 15 |  | 4+785 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 16 |  | 4+835 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 17 |  | 4+885 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 18 |  | 4+935 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 19 |  | 4+985 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 20 |  | 5+035 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 21 |  | 5+085 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 22 |  | 5+135 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 23 |  | 5+185 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 24 |  | 5+235 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 25 |  | 5+285 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 26 |  | 5+335 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 27 |  | 5+385 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 28 |  | 5+435 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 29 |  | 5+485 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 30 |  | 5+535 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 31 |  | 5+585 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 32 |  | 5+635 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 33 |  | 5+685 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 34 |  | 5+735 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 35 |  | 5+785 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 36 |  | 5+835 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 37 |  | 5+885 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 38 |  | 5+935 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 39 |  | 5+985 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 40 |  | 6+035 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 41 |  | 6+085 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 42 |  | 6+135 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 43 |  | 6+185 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 44 |  | 6+235 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 45 |  | 6+285 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 46 |  | 6+335 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 47 |  | 6+385 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 48 |  | 6+435 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 49 |  | 6+485 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 50 |  | 6+535 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 51 |  | 6+585 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 52 |  | 6+635 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 53 |  | 6+685 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 54 |  | 6+735 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 55 |  | 6+785 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 56 |  | 6+835 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 57 |  | 6+885 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 58 |  | 6+935 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 59 |  | 6+985 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 60 |  | 7+035 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 61 |  | 7+085 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 50,00 |  | 300,00 |
| 62 |  | 7+135 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 20,00 |  | 120,00 |
| 63 |  | 7+155 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 421,50 |

+ 40 m wpięcia, to znaczy 20 m na początku i 20 m końcu odcinka, 
o powierzchni 280,00 m2 (20,00 m x 6,00 m + 20,00 m x 6,00 m = 240,00 m2)

Łączna powierzchnia warstwy ścieralnej: 18 421,50 + 240,00 = 18 661,50 m2

- Pobocza

ZESTAWIENIE ŚCINKI POBOCZY O GRUBOŚCI 10 CM

| Lp. | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia pobocza |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 4+085 ÷ 7+155 str. lewa | 3070,00 x 0,50 | 1535,00 |
| 2. | 4+085 ÷ 7+155 str. prawa | 3070,00 x 0,50 | 1535,00 |
| RAZEM |  |  | 3070,00 |

ZESTAWIENIE POBOCZY UTWARDZONYCH Z KRÓSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 O GRUBOŚCI 20 CM

| Lp. | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia pobocza |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 4+085 ÷ 7+155 str. lewa | 3070,00 x 0,50 | 1535,00 |
| 2. | 4+085 ÷ 7+155 str. prawa | 3070,00 x 0,50 | 1535,00 |
| RAZEM |  |  | 3070,00 |

ZESTAWIENIE UZUPEŁNIENIA POBOCZY O SZER. 0,25 M WARSTWĄ GRUNTU PO ZAGĘSZCZENIU WRAZ Z OBSIANIEM TRAWĄ

| Lp. | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia pobocza |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 4+085 ÷ 7+155 str. lewa | 3070,00 x 0,25 | 767,50 |
| 2. | 4+085 ÷ 7+155 str. prawa | 3070,00 x 0,25 | 767,50 |
| RAZEM |  |  | 1535,00 |

- Remont peronu autobusowego

ZESTAWIENIE PERONÓW Z KOSTKI BETONOWEJ O GR. 6 CM  DO ROZBIÓRKI

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 6+387 str. lewa | 10,00x2,00 | 20,00 |
| RAZEM |  |  | 20,00 |

* Elementy rozbiórkowe do zagospodarowania przez Wykonawcę

ZESTAWIENIE OBRZEŻY DO ROZBIÓRKI

| ##### Lp. | Pikietaż | Długość (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 6+387 str. lewa | 14,00 |
| Razem: |  | 14,00 |

* Elementy rozbiórkowe do zagospodarowania przez Wykonawcę

ZESTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW 15x30 DO ROZBIÓRKI

| ##### Lp. | Pikietaż | Długość (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 6+387 str. lewa | 10,00 |
| Razem: |  | 10,00 |

* Elementy rozbiórkowe do ponownego wbudowania przez Wykonawcę

ZESTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW SKOŚNYCH 15x22/30 DO ROZBIÓRKI

| ##### Lp. | Pikietaż | Długość (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 6+387 str. lewa | 2,00 |
| Razem: |  | 2,00 |

* Elementy rozbiórkowe do ponownego wbudowania przez Wykonawcę

ZESTAWIENIE REGULACJI ŁAWY BETONOWEJ POD OBRZEŻA 8x30

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 6+387 str. lewa | 14,00x(0,2x0,11+0,1x0,11) | 0,462 |
| RAZEM |  |  | 0,462 |

ZESTAWIENIE REGULACJI ŁAWY BETONOWEJ POD KRAWĘŻNIKI 15x30 ORAZ KRAWĘŻNIKI SKOŚNE 15x22/30

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 6+387 str. lewa | 12,00x(0,28x0,11+0,1x0,11) | 0,502 |
| RAZEM |  |  | 0,502 |

ZESTAWIENIE NOWYCH OBRZEŻY 8x30 DO MONTAŻU

| ##### Lp. | Pikietaż | Długość (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 6+387 str. lewa | 14,00 |
|  |  | 14,00 |

ZESTAWIENIE NOWYCH KRAWĘŻNIKÓW 15x30 DO MONTAŻU

| ##### Lp. | Pikietaż | Długość (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 6+387 str. lewa | 10,00 |
|  |  | 10,00 |

ZESTAWIENIE NOWYCH KRAWĘŻNIKÓW SKOŚNYCH 15x22/30 DO MONTAŻU

| ##### Lp. | Pikietaż | Długość (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 6+387 str. lewa | 2,00 |
|  |  | 2,00 |

ZESTAWIENIE WARSTWY PODBUDOWY 
MN C90/3 0/31,5 O GRUBOŚCI 9 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 6+387 str. lewa | 10,00x2,00 | 20,00 |
| RAZEM |  |  | 20,00 |

ZESTAWIENIE REMONTU NAWIERZCHNI NA PERONIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
O GR. 6 CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ (NOWA KOSTKA)

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 6+387 str. lewa | 10,00x2,00 | 20,00 |
| RAZEM |  |  | 20,00 |

- Nawierzchnie zjazdów z tłucznia kamiennego

ZESTAWIENIE KORYTOWANIA POD ZJAZDY Z TŁUCZNIA 
NA GŁĘBOKOŚCI 20 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 4+725 str. lewa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 2. | 4+927 str. lewa | (13,00+4,50) x 5,0 2 | 43,75 |
| 3. | 6+020 str. lewa | (10,00+4,50) x 4,00 2 | 29,00 |
| 4. | 6+162 str. lewa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 5. | 6+347 str. lewa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 6. | 6+707 str. lewa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 7. | 6+887 str. lewa | (10,00+7,00) x 3,0 2 | 25,50 |
| 8. | 7+160 str. lewa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| RAZEM |  |  | 173,25 |

ZESTAWIENIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZANIA PODŁOŻA 
POD ZJAZDY Z TŁUCZNIA

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 4+725 str. lewa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 2. | 4+927 str. lewa | (13,00+4,50) x 5,0 2 | 43,75 |
| 3. | 6+020 str. lewa | (10,00+4,50) x 4,00 2 | 29,00 |
| 4. | 6+162 str. lewa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 5. | 6+347 str. lewa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 6. | 6+707 str. lewa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 7. | 6+887 str. lewa | (10,00+7,00) x 3,0 2 | 25,50 |
| 8. | 7+160 str. lewa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| RAZEM |  |  | 173,25 |

ZESTAWIENIE WARSTW ODSĄCZAJĄCYCH POD ZJAZDY 
Z TŁUCZNIA O GRUBOŚCI 10,00 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 4+725 str. lewa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 2. | 4+927 str. lewa | (13,00+4,50) x 5,0 2 | 43,75 |
| 3. | 6+020 str. lewa | (10,00+4,50) x 4,00 2 | 29,00 |
| 4. | 6+162 str. lewa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 5. | 6+347 str. lewa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 6. | 6+707 str. lewa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 7. | 6+887 str. lewa | (10,00+7,00) x 3,0 2 | 25,50 |
| 8. | 7+160 str. lewa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| RAZEM |  |  | 173,25 |

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5   
O GRUBOŚCI 20 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 4+725 str. lewa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 2. | 4+927 str. lewa | (13,00+4,50) x 5,0 2 | 43,75 |
| 3. | 6+020 str. lewa | (10,00+4,50) x 4,00 2 | 29,00 |
| 4. | 6+162 str. lewa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 5. | 6+347 str. lewa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 6. | 6+707 str. lewa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 7. | 6+887 str. lewa | (10,00+7,00) x 3,0 2 | 25,50 |
| 8. | 7+160 str. lewa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| RAZEM |  |  | 173,25 |

- Nawierzchnie skrzyżowań i zjazdów bitumicznych

ZESTAWIENIE KORYTOWANIA POD ZJAZDY Z BITUMICZNE Z PODBUDOWĄ NA GŁĘBOKOŚCI 30 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 4+569 str. prawa | (9,00+4,50) x 4,50 2 | 30,38 |
| 2. | 4+725 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 3. | 5+570 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 4. | 5+720 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 5. | 6+062 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 6. | 6+527 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 7. | 6+707 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| RAZEM |  |  | 120,38 |

ZESTAWIENIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZANIA PODŁOŻA 
POD ZJAZDY Z BITUMICZNE Z PODBUDOWĄ

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 4+569 str. prawa | (9,00+4,50) x 4,50 2 | 30,38 |
| 2. | 4+725 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 3. | 5+570 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 4. | 5+720 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 5. | 6+062 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 6. | 6+527 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 7. | 6+707 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| RAZEM |  |  | 120,38 |

ZESTAWIENIE WARSTW ODSĄCZAJĄCYCH POD ZJAZDY 
Z BITUMICZNE Z PODBUDOWĄ O GRUBOŚCI 10,00 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 4+569 str. prawa | (9,00+4,50) x 4,50 2 | 30,38 |
| 2. | 4+725 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 3. | 5+570 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 4. | 5+720 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 5. | 6+062 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 6. | 6+527 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 7. | 6+707 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| RAZEM |  |  | 120,38 |

ZESTAWIENIE WARSTW PODBUDOWY MN C90/3 0/31,5 POD ZJAZDY 
Z BITUMICZNE Z PODBUDOWĄ O GRUBOŚCI 20,00 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 4+569 str. prawa | (9,00+4,50) x 4,50 2 | 30,38 |
| 2. | 4+725 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 3. | 5+570 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 4. | 5+720 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 5. | 6+062 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 6. | 6+527 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 7. | 6+707 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| RAZEM |  |  | 120,38 |

- Nawierzchnie skrzyżowań i zjazdów bitumicznych

ZESTAWIENIE SKROPIENIA NAWIERZCHNI POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE ZJAZDÓW BITUMICZNYCH I SKRZYŻOWAŃ

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu/skrzyżowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 4+106 str. lewa | (21,00+11) x 3,00 2 | 48,00 |
| 2. | 4+569 str. prawa | (9,00+4,50) x 4,50 2 | 30,38 |
| 3. | 4+725 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 4. | Skrzyżowanie 4+877 str. lewa | (24,00+9,00) x 5,0 2 | 82,50 |
| 5. | 4+989 str. lewa | (15,00+5,50) x 5,00 2 | 51,25 |
| 6. | 5+190 str. lewa | (11,00+4,50) x 6,50 2 | 50,38 |
| 7. | Skrzyżowanie 5+277 str. prawa | (12,00+4,50) x 7,00 2 | 57,75 |
| 8. | Skrzyżowanie 5+284 str. lewa | (10,00+4,00) x 5,00 2 | 35,00 |
| 9. | 5+570 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 10. | 5+720 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 11. | 6+062 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 12. | 6+395 str. prawa | (6,10+5,60) x 2,00 2 | 11,70 |
| 13. | 6+439 str. prawa | (6,00+3,50) x 4,00 2 | 19,00 |
| 14. | 6+527 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 15. | Skrzyżowanie 6+530 str. lewa | (12,00+5,00) x 6,00 2 | 51,00 |
| 16. | 6+707 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| RAZEM |  |  | 526,96 |

Powierzchnia skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne zjazdów i skrzyżowań 1053,92 m2

ZESTAWIENIE  WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ 
Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ AC16W NA SKRZYŻOWANIACH I ZJAZDACH BITUMICZNYCH ŚREDNIO O GR. 0,125 Mg/m2

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu/skrzyżowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 4+106 str. lewa | (21,00+11) x 3,00 2 | 48,00 |
| 2. | 4+569 str. prawa | (9,00+4,50) x 4,50 2 | 30,38 |
| 3. | 4+725 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 4. | Skrzyżowanie 4+877 str. lewa | (24,00+9,00) x 5,0 2 | 82,50 |
| 5. | 4+989 str. lewa | (15,00+5,50) x 5,00 2 | 51,25 |
| 6. | 5+190 str. lewa | (11,00+4,50) x 6,50 2 | 50,38 |
| 7. | Skrzyżowanie 5+277 str. prawa | (12,00+4,50) x 7,00 2 | 57,75 |
| 8. | Skrzyżowanie 5+284 str. lewa | (10,00+4,00) x 5,00 2 | 35,00 |
| 9. | 5+570 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 10. | 5+720 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 11. | 6+062 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 12. | 6+395 str. prawa | (6,10+5,60) x 2,00 2 | 11,70 |
| 13. | 6+439 str. prawa | (6,00+3,50) x 4,00 2 | 19,00 |
| 14. | 6+527 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 15. | Skrzyżowanie 6+530 str. lewa | (12,00+5,00) x 6,00 2 | 51,00 |
| 16. | 6+707 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| RAZEM |  |  | 526,96 |

ZESTAWIENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ 
Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ AC8S NA SKRZYŻOWANIACH I ZJAZDACH BITUMICZNYCH O GRUBOŚCI 4,00 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu/skrzyżowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 4+106 str. lewa | (21,00+11) x 3,00 2 | 48,00 |
| 2. | 4+569 str. prawa | (9,00+4,50) x 4,50 2 | 30,38 |
| 3. | 4+725 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 4. | Skrzyżowanie 4+877 str. lewa | (24,00+9,00) x 5,0 2 | 82,50 |
| 5. | 4+989 str. lewa | (15,00+5,50) x 5,00 2 | 51,25 |
| 6. | 5+190 str. lewa | (11,00+4,50) x 6,50 2 | 50,38 |
| 7. | Skrzyżowanie 5+277 str. prawa | (12,00+4,50) x 7,00 2 | 57,75 |
| 8. | Skrzyżowanie 5+284 str. lewa | (10,00+4,00) x 5,00 2 | 35,00 |
| 9. | 5+570 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 10. | 5+720 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 11. | 6+062 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 12. | 6+395 str. prawa | (6,10+5,60) x 2,00 2 | 11,70 |
| 13. | 6+439 str. prawa | (6,00+3,50) x 4,00 2 | 19,00 |
| 14. | 6+527 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| 15. | Skrzyżowanie 6+530 str. lewa | (12,00+5,00) x 6,00 2 | 51,00 |
| 16. | 6+707 str. prawa | (6,50+3,50) x 3,0 2 | 15,00 |
| RAZEM |  |  | 526,96 |

- Nawierzchnie skrzyżowań i zjazdów z kostki betonowej

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ O GR. 8 CM

DO ROZBIÓRKI i PONOWNEGO UŁOŻENIA

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Skrzyżowanie 4+431 str. lewa | (23,00+11,50) x 3,00 2 | 51,75 |
| 2. | Skrzyżowanie 4+452 str. prawa | (18,00+9,00) x 3,00 2 | 40,50 |
| 3. | 4+680 str. prawa | (11,00+5,00) x 3,30 2 | 26,40 |
| 4. | 5+090 str. lewa | (16,00+7,50) x 6,00 2 | 70,50 |
| 5. | 5+098 str. prawa | (16,50+10,00) x 3,50 2 | 46,38 |
| 6. | 5+369 str. prawa | (10,00+5,2) x 4,50 2 | 34,20 |
| RAZEM |  |  | 269,73 |

ZESTAWIENIE OPORNIKÓW 15x22x100  DO REGULACJI NA ZJAZDZIE

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Skrzyżowanie 4+431 str. lewa | 23,00 | 23,00 |
| 2. | Skrzyżowanie 4+452 str. prawa | 18,00 | 18,00 |
| 3. | 4+680 str. prawa | 11,00 | 11,00 |
| 4. | 5+090 str. lewa | 16,50 | 16,50 |
| 5. | 5+098 str. prawa | 16,00 | 16,00 |
| 6. | 5+369 str. prawa | 10,00 | 10,00 |
| RAZEM |  |  | 94,50 |

ZESTAWIENIE ŁAWY BETONOWEJ POD OPORNIK 15x22

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Skrzyżowanie 4+431 str. lewa | 23,00x0,20x0,11 | 0,506 |
| 2. | Skrzyżowanie 4+452 str. prawa | 18,00x0,20x0,11 | 0,396 |
| 3. | 4+680 str. prawa | 11,00x0,20x0,11 | 0,242 |
| 4. | 5+090 str. lewa | 16,50x0,20x0,11 | 0,363 |
| 5. | 5+098 str. prawa | 16,00x0,20x0,11 | 0,352 |
| 6. | 5+369 str. prawa | 10,00x0,20x0,11 | 0,220 |
| RAZEM |  |  | 2,079 |

ZESTAWIENIE  PODBUDOWY Z BETONU C16/20 O GR.  9 CM – REGULACJA WYSOKOŚCIOWA

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Skrzyżowanie 4+431 str. lewa | (23,00+11,50) x 3,00 2 | 51,75 |
| 2. | Skrzyżowanie 4+452 str. prawa | (18,00+9,00) x 3,00 2 | 40,50 |
| 3. | 4+680 str. prawa | (11,00+5,00) x 3,30 2 | 26,40 |
| 4. | 5+090 str. lewa | (16,00+7,50) x 6,00 2 | 70,50 |
| 5. | 5+098 str. prawa | (16,50+10,00) x 3,50 2 | 46,38 |
| 6. | 5+369 str. prawa | (10,00+5,2) x 4,50 2 | 34,20 |
| RAZEM |  |  | 269,73 |

- Oznakowanie pionowe

ZESTAWIENIE ZNAKÓW PIONOWYCH DO WYMIANY

| Symbol znaku | Folia generacji | Wielkość znaku | Uwagi | Ilość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | szt. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| A-1 | I gen. | Średnie |  | 1 |  |  |
| A-6a | I gen. | Średnie |  | 4 |  |  |
| A-6b | I gen. | Średnie |  | 2 |  |  |
| A-6c | I gen. | Średnie |  | 2 |  |  |
| A-7 | II gen. | Średnie |  | 3 |  |  |
| A-8 | I gen. | Średnie |  | 1 |  |  |
| A-18b | I gen. | Średnie |  | 5 |  |  |
| B-20 | II gen. | Średnie |  | 3 |  |  |
| B-33 | I gen. | Średnie | 70 km/h | 1 |  |  |
| D-15 | I gen. | Średnie |  | 4 |  |  |
| D-42 | I gen. | Średnie |  | 1 |  |  |
| D-43 | I gen. | Średnie |  | 1 |  |  |
| E-1 | I gen. | Wymiar indywidualny |  | 1 |  |  |
| E-4 | I gen. | Wymiar indywidualny | Strzała w lewo „Bedlenki 2” Strzała w prawo „Skarszewo 1” Strzałka w lewo „Bedlenki 2” Strzałka w prawo „Skarszewo 1” | 1 1 1 1 |  |  |
| E-15b | I gen. | Wymiar indywidualny | 272 | 2 |  |  |
| E-17a | I gen. | Wymiar indywidualny | „Sulnowo” | 1 |  |  |
| E-18b | I gen. | Wymiar indywidualny | „Sulnowo” | 1 |  |  |
| T-1 | I gen. | Wymiar indywidualny | „200m” | 1 |  |  |
| T-2 | I gen. | Wymiar indywidualny | „5,0 km” „4,0 km” „1,0 km” „2,5 km” „2,0 km” | 1 1 1 1 1 |  |  |
| T-3 | I gen. | Wymiar indywidualny |  |  |  |  |
| T-6b | I gen. | Wymiar indywidualny |  | 4 |  |  |
| U-18a |  | Ø800 |  | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | 50 |  |

Zdemontowane znaki wraz ze słupkami są własnością Inwestora. Mogą być przewiezione dowolnymi środkami transportowymi w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 40 km.

ZESTAWIENIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW PIONOWYCH

Demontaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm – 42 szt.

Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm – 40 szt.

Montaż kratownic drogowych z rur stalowych (fi 600)  skartowanych kratą N (pręt o fi 14) – 2 szt.

ZESTAWIENIE MONTAŻU SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH U-1a 
ORAZ ZNAKÓW KM i HM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 4+085 ÷ 7+155 str. prawa | 62,00 | 62,00 |
| 2. | 4+085 ÷ 7+155 str. lewa | 62,00 | 62,00 |
| RAZEM |  |  | 124,00 |

Przymocowanie do słupków prowadzących elementów odblaskowych tzw. „wilczych oczu

- Oznakowanie poziome

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA

| Symbol znaku | Długość | Norma | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mb | m2/mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| P-1a | 1507,00 | 0,04 | 60,28 |
| P-1e | 48,00 | 0,12 | 5,76 |
| P-3a | 504,00 | 0,20 | 100,80 |
| P-4 | 330,00 | 0,24 | 79,20 |
| P-6 | 721,00 | 0,08 | 57,68 |
| P-7c | 415,00 | 0,06 | 24,90 |
| P-7d | 5585,00 | 0,12 | 670,20 |
| P-12 | 18,00 | 0,50 | 9,00 |
| P-13 | 12,00 | 0,2625 | 3,15 |
| P-17 | 120 | 1,71/15mb | 13,68 |
| RAZEM |  |  | 1024,65 |

WYKAZ ZJAZDÓW I SKRZYŻOWAŃ

| Lp. | Lokalizacja | Rodzaj nawierzchni | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 4+569 str. prawa | Nawierzchnia z bitumiczna z podbudową | 30,38 |
| 2. | 4+725 str. lewa | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego | 15,00 |
| 3. | 4+725 str. prawa | Nawierzchnia z bitumiczna z podbudową | 15,00 |
| 4. | 4+927 str. lewa | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego | 43,75 |
| 5. | 5+570 str. prawa | Nawierzchnia z bitumiczna z podbudową | 15,00 |
| 6. | 5+720 str. prawa | Nawierzchnia z bitumiczna z podbudową | 15,00 |
| 7. | 6+020 str. lewa | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego | 29,00 |
| 8. | 6+062 str. prawa | Nawierzchnia z bitumiczna z podbudową | 15,00 |
| 9. | 6+162 str. lewa | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego | 15,00 |
| 8. | 6+347 str. lewa | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego | 15,00 |
| 11. | 6+527 str. prawa | Nawierzchnia z bitumiczna z podbudową | 15,00 |
| 12. | 6+707 str. prawa | Nawierzchnia z bitumiczna z podbudową | 15,00 |
| 13. | 6+707 str. lewa | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego | 15,00 |
| 14. | 6+887 str. lewa | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego | 25,50 |
| 15. | 7+160 str. lewa | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego | 15,00 |
| 16. | 4+106 str. lewa | Nawierzchnia bitumiczna | 48,00 |
| 17. | Skrzyżowanie 4+877 str. lewa | Nawierzchnia bitumiczna | 82,50 |
| 18. | 4+989 str. lewa | Nawierzchnia bitumiczna | 51,25 |
| 19. | 5+190 str. lewa | Nawierzchnia bitumiczna | 50,38 |
| 20. | Skrzyżowanie 5+277 str. prawa | Nawierzchnia bitumiczna | 57,75 |
| 21. | Skrzyżowanie 5+284 str. lewa | Nawierzchnia bitumiczna | 35,00 |
| 22. | 6+395 str. prawa | Nawierzchnia bitumiczna | 11,70 |
| 23. | 6+439 str. prawa | Nawierzchnia bitumiczna | 19,00 |
| 24. | Skrzyżowanie 6+530 str. lewa | Nawierzchnia bitumiczna | 51,00 |
| 25. | Skrzyżowanie 4+431 str. lewa | Nawierzchnia z kostki brukowej | 51,75 |
| 26. | Skrzyżowanie 4+452 str. prawa | Nawierzchnia z kostki brukowej | 40,50 |
| 27. | 4+680 str. prawa | Nawierzchnia z kostki brukowej | 26,40 |
| 28. | 5+090 str. lewa | Nawierzchnia z kostki brukowej | 70,50 |
| 29. | 5+098 str. prawa | Nawierzchnia z kostki brukowej | 46,38 |
| 30. | 5+369 str. prawa | Nawierzchnia z kostki brukowej | 34,20 |
| RAZEM |  |  | 969,94 |