Załącznik nr 1A do SWZ

Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia

Uwaga:

- Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 5 wszystkie wymagane parametry

- W przypadku, gdy Zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

- Zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem "TAK" lub innym ogólnym stwierdzeniem.

| lp | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk/zestawów | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem)i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. - SYSTEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH |  |  |  |  |
| 1.1. | Ekran LED | 1 zestaw | - Ekran LED, pixel pitch max P1.9mm. - Rozdzielczość ekranu LED co najmniej 1920x1080 pikseli. - Wymiary ekranu LED nie mniejsze niż: 366x205.8 cm (powierzchnia 7.532m²). - Układ kabinetów: 6x6=36 sztuk. - Wymiar kabinetu max: 610x343x40 mm. - Rozdzielczość kabinetu: 320x180 pikseli. - Jasność: nie mniejsza niż 600 NIT. - W zestawie komplet kart odbiorczych. - W zestawie procesor ekranu LED wraz z kartą nadawczą. - W zestawie komplet uchwytów montażowych do ściany. |  |
| 1.2. | Monitor z uchwytami sufitowymi | 4 szt. | - Monitor z bezpośrednim podświetleniem, - Przekątna minimum 55”, - Antyrefleksyjna powierzchnia typu „non glare”, - Rozdzielczość co najmniej 3840x2160 piskeli, - Jasność: minimum 700 cd/m², - Kontrast: minimum 1200:1, - Kontrast dynamiczny: minimum 600 000:1, - Wbudowana pamięć: minimum 32GB, - Obsługa protokołów: co najmniej Airplay i Chromecast, HDR10, HLG, Dolby Vision, - Czas reakcji max 8 ms, - Tryb pracy 24/7, - Porty, minimum: 4x HDMI, 2x USB, RS232, Ethernet |  |
|  |  | 4 szt. | Uchwyt sufitowy do zaoferowanego monitora w poz. 1.2. |  |
| 1.3. | Monitor interaktywny z wózkiem mobilnym i panelem przyłączeniowym | 1 szt. | - Monitor interaktywny co najmniej 55" typu flipchart, - Rozdzielczość: nie mniejsza niż 3840x2160, - Jasność: nie mniejsza niż 350 cd/m², - Kontrast: minimum 4000:1, - Wbudowana przeglądarka stron internetowych, - Monitor kompatybilny z Office 365 (zdalny dostęp do plików, folderów i aplikacji), - Komunikacja z urządzeniami mobilnymi poprzez co najmniej: WiFi, Bluetooth, NFC, - W zestawie wózek mobilny umożliwiający obrót i pracę monitora w orientacji poziomej lub pionowej, wózek mobilny tego samego producenta co zaoferowany monitor interaktywny. |  |
|  |  | 1 szt. | - Panel przyłączeniowy zaoferowanego monitora interaktywnego z poz. 1.3. - Wbudowane porty HDMI wejściowe, HDMI wyjściowe, minimum 4x porty USB (minimum: wejście, wyjście, Touch out). - Panel przyłączeniowy tego samego producenta co zaoferowany monitor interaktywny |  |
| 1.4. | Kamera obrotowa PTZ | 2 szt. | - Kamera obrotowa PTZ, - Z automatycznym kadrowaniem i wbudowaną analityką AI, - Zgodna ze standardem z NDI, - Rozdzielczość nie mniejsza niż 3840x2160 pikseli, - Reprodukcja sygnału o jakości nie mniejszej niż 4 K (3840x2160, 29,97p) przez łącza HDMI i IP, - Przetwornik CMOS Exmor 1/2,5 cala, - Zoom optyczny co najmniej x20, - Porty minimum: HDMI, 3G-SDI, IP Streaming (NDI, H.264, H.265), - Kąt widzenia w poziomie minimum 65,0°, - Funkcje: autofokusu (AF), automatycznej ekspozycji (AE), automatycznego balansu bieli (AWB) - Możliwość zaprogramowania minimum 60 pozycji kamery, - Zasilanie PoE++ |  |
|  |  | 2 szt. | Oprogramowanie /licencja do kamery PTZ umożliwiające aktywacje protokołu NDI. Licencja bezterminowa. |  |
|  |  | 2 szt. | Uchwyt montażowy kamery obrotowej PTZ |  |
| 1.5. | Rejestrator / streamer AV | 1 szt. | - Rejestrator / streamer AV, - Złącza: minimum 2x wejścia IP w standardzie NDI, minimum 2x wejścia HDMI, minimum 1x wejście SDI, minimum 1x niezależne wyjścia streamingu, rejestracja, analogowe wejścia audio, - Możliwość zapisu na dysku wbudowanym oraz dysku zewnętrznym, - Wbudowany dysk minimum 1TB SSD |  |
| 1.6. | Nadajnik transmisyjny typu 1 | 2 szt. | - Nadajnik transmisyjny w formie ściennego przyłącza sygnałowego tzw. wall-plate, - Zawierający porty: minimum 1x HDMI, minimum1x USB-C Display Port, - Transmisja po skrętce. - Wbudowany przełącznik 2x1, 4K@60kl./s, - Próbkowanie kolorów co najmniej 4:4:4, HDR10+, Dolby, Deep Color, HDCP2.3, EDID, CEC |  |
| 1.7. | System bezprzewodowej prezentacji | 1 szt. | - Koncentrator sieciowy /Hub do bezprzewodowej współpracy (transmisji obrazu i dźwięku) - W zestawie z urządzeniem minimum 2 nadajniki treści prezentacji podłączany do portu USB komputera, - Minimum 1 wyjście HDMI w rozdzielczości 4K UHD (3840*2160) przy 30Hz, - Możliwość jednoczesnego połączenia przez 2 użytkowników obok siebie, - Obsługa systemów operacyjnych minimum Windows 10 i nowsze, MAC OSX 10.13 i nowsze, Android 9 i nowsze, iOS 12 i nowsze. - Obsługa AirPlay, Google Cast, Miracast. - Sieć LAN: pasmo pracy 2,4GHz oraz 5GHz, - Port Ethernet LAN 1Gbit, - Porty: USB 2.0, USB-C, HDMI, - Możliwość obsługi podłączonego komputera poprzez nakładkę dotykową monitora, - Wsparcie protokołów: WPA2-PSK, IEEE 802.1X, IEEE 802.11, IEEE 802.15.1. - Antykradzieżowy system. |  |
| 1.8. | Montaż/ instalacja i uruchomienie systemu prezentacji multimedialnych | 1 Kpl. | Montaż ekranu LED |  |
|  |  | 1 kpl. | Uruchomienie ekranu LED, kalibracja ekranu LED |  |
|  |  | 1 kpl. | Montaż pozostałych urządzeń systemu prezentacji multimedialnych |  |
|  |  | 1 kpl. | Uruchomienie pozostałych urządzeń systemu prezentacji multimedialnych |  |
| II. - SYSTEM TRANSMISJI SYGNAŁOWEJ I STEROWANIA |  |  |  |  |
| 2.1. | Multiprzełącznik matrycowy | 1 szt. | - Multiprzełącznik matrycowy minimum 8x2, - Minimum 6 wejść HDMI, - Minimum 2 wejścia RJ45 od nadajników transmisyjnych, - Wbudowany auto przełącznik wejściowy, - Minimum 2 niezależne wyjścia (na każdym z dwóch wyjść dwa porty: HDMI + HDBaseT), - Wbudowane skalery na obu wyjściach, 4K@60kl./s, - Próbkowanie kolorów 4:4:4, - Technologia video: HDR10+, Dolby Vision, HDCP2.3, EDID, CEC, - Minimum 8 wejść audio w tym minimum 2 wejścia mikrofonowo -liniowe, minimum 2 stereofoniczne wyjścia audio, - Port Ethernet |  |
| 2.2. | Spliter HDBaseT | 1 szt. | - Nadajnik - spliter HDBaseT w układzie 1:4, obsługa 4K@60Hz, - Sygnał zgodny z HDCP 1.4, - Obsługujący Deep Color, x.v.Color™, lip sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS–HD, 2K, 4K i 3D, HDMI 2.0. EDID i CEC |  |
| 2.3. | Nadajnik transmisyjny typ 2 | 1 szt. | - Nadajnik HDBaseT, obsługa 4K@60Hz, - Porty: HDMI IN, RS232, IR, - Sygnał zgodny z HDCP 1.4, obsługujący Deep Color, x.v.Color™, lip sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS–HD, 2K, 4K i 3D, HDMI 2.0. EDID i CEC. - Nadajnik kompatybilny z spliterem HDBaseT 1:4 |  |
| 2.4. | Odbiornik transmisyjny typ 1 | 4 szt. | - Odbiornik HDBaseT, obsługa 4K@60Hz, - Porty: HDMI Out, RS232, IR, - Sygnał zgodny z HDCP 1.4, obsługujący Deep Color, x.v.Color™, lip sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS–HD, 2K, 4K i 3D, HDMI 2.0. EDID i CEC. - Odbiornik kompatybilny z spliterem HDBaseT 1:4 zaoferowanym w poz. 2.2. |  |
| 2.5. | Odbiornik transmisyjny typ 2 | 2 szt. | - Odbiornik AV over Ethernet z obsługą HDR10, HDR10+, Dolby Vision®, Deep Color i 4K60 4:4:4, - Porty: HDMI Out, RS232, IR IN, IR OUT - Odbiornik kompatybilny z multiprzełącznikiem matrycowym zaoferowanym w poz. 2.1. |  |
| 2.6. | Nadajnik transmisyjny typ 3 | 1 szt. | - Nadajnik AV over Ethernet z obsługą HDR10, HDR10+, Dolby Vision®, Deep Color i 4K60 4:4:4, - Porty: HDMI In, RS232, IR IN, IR OUT, - Nadajnik z multiprzełącznikiem matrycowym zaoferowanym w poz. 2.1. |  |
| 2.7. | Jednostka sterująca AV | 1 szt. | - Jednostka sterująca, wsparcie dla BACnet IP, - Minimum 2 porty RS232/RS422/RS485, jeden port RS232, port magistrali systemowej, 8 wyjściowych portów IR, 8 portów przekaźnikowych, 8 styków I/O, - Porty: USB oraz Ethernet |  |
| 2.8. | Ścienny panel sterujący AV | 2 szt. | - Ścienny, przewodowy, dotykowy panel sterujący minimum 7", - Rozdzielczość minimum 1280x800, - Aspekt 16:10, - Jasność minimum 350 cd/m², - Kontrast minimum 850:1, - Streaming H.265, H.264, - Minimum 5 punktów dotyku, - Wbudowany mikrofon, głośniki, interkom, Bluetooth, - Zasilany PoE |  |
|  |  | 2 szt. | Puszka montażowa dotykowego panelu sterującego zaoferowanego w poz. 2.8. |  |
| 2.9. | Bezprzewodowy panel sterujący AV | 1 szt. | - Wyświetlacz Multi-Touch o przekątnej co najmniej 10,9 cala z podświetleniem LED, w technologii nie gorszej niż IPS, - Rozdzielczość nie gorsza niż 2360 na 1640 pikseli przy 264 pikselach na cal (ppi), - Wyświetlacz True Tone, - Jasność co najmniej 500 nitów, - Wi-Fi 6 (802.11ax) z technologią 2x2 MIMO; szybkości do 1,2 Gb/s, - Bluetooth 5.2, - Obsługiwane formaty wideo: co najmniej HEVC i H.264, - Obsługa formatów Dolby Vision i HDR10, - Wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności co najmniej 28,6 Wh (do wielokrotnego ładowania), umożliwiająca do 10 godzin przeglądania internetu przez sieć Wi-Fi lub oglądania wideo - Port USB-C obsługujący ładowanie, DisplayPort port, USB 2.0 (do 480 Mb/s) |  |
|  |  | 1 szt. | Stacja dokująca panelu bezprzewodowego z ładowarką |  |
| 2.10. | Przełącznik LAN AV | 1 szt. | - Switch LAN AV, minimum 40 portów PoE, minimum 8x 1G SFP UPLINK, - Switch dedykowany do rozwiązań AV, - Wsparcie dla protokołów DANTE, Q-SYS, AES67, AVB, NVX, AMX, NDI, SDVoE, - Budżet PoE 600 W |  |
| 2.11. | Punkt dostępowy sieci WLAN | 2 szt. | - Punkt dostępowy sieci WLAN AV, - Obsługa standardu 802.1x RADIUS z EAP TLS, TTLS, PEAP, - Wykrywanie sąsiadującego punktu dostępowego, - Obsługa sieci VLAN, - Porty we/wy1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port, Standardy 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, 802.11a, - Pasmo 2,4 GHz, 5 GHz, - Minimalna liczba użytkowników : 256, - Liczba jednoczesnych użytkowników : 60 |  |
| 2.12. | Montaż, instalacja i uruchomienie systemu transmisji sygnałowej i sterowania | 1 pkl. | Montaż urządzeń systemu transmisji sygnałowej i sterowania |  |
|  |  | 1.kpl. | Uruchomienie urządzeń systemu transmisji sygnałowej i sterowania |  |
|  |  | 1 kpl. | Programowanie systemu sterowania |  |
| III. - SYSTEM NAGŁOŚNIENIA |  |  |  |  |
| 3.1. | Głośnik sufitowy | 8 szt. | - Głośnik sufitowy współosiowy, - Przetworniki 1x 8", 1x 1", - Efektywność nie niższa niż 93 dB, - Maksymalna SPL 109 dB, - Moc znamionowa nie niższa niż 20 W, - Moc szczytowa co najmniej 80 W, - Impedancja 8 Ω, - Odczepy transformatora 100 V co najmniej: 20 W, 10 W, 5 W, 2,5 W, - Nominalny kąt zasięgu (-6 dB) H80° x V80°, - Pasmo przenoszenia (użyteczny zakresie częstotliwości) dla (-10 dB) w zakresie nie mniejszym niż: 60 Hz - 20 kHz. |  |
| 3.2. | Dwudrożna pasywna kolumna głośnikowa | 4 szt. | - Dwudrożna pasywna kolumna głośnikowa, - Przetwornik niemniejszy niż 4 x 5”/1,5” , 2 x 4”/1,75”, - Moc znamionowa nie niższa niż 700W, - Moc szczytowa nie niższa niż 2 800W, - Max min SPL 144 dB, - Impedancja 4 Ohm, - Nominalny kąt zasięgu (-6 dB) H120°/60° i asymetrycznie 90° (60°+30°)V12° (1° góra, 11° dół), - Użyteczny zakres częstotliwości nie mniejszy niż 80Hz – 20kHz (-6dB) |  |
|  |  | 4 szt. | Adaptory do konfiguracji asymetrycznej zestawów kolumn głośnikowych (30°+60° oraz 60°+30°) |  |
|  |  | 2 szt. | Adaptor do połączenia dwóch kolumn głośnikowych w pionie |  |
|  |  | 2 szt. | Uchwyt do montażu kolumn głośnikowych |  |
|  |  | 2 szt. | Adaptor do kątowania kolumn głośnikowych w pionie |  |
|  |  | 2 szt. | Klamra mocująca |  |
| 3.3. | Głośnik niskotonowy | 1 szt. | - Subwoofer, - Moc znamionowa nie niższa niż; 1250 W, - Moc szczytowa co najmniej 5000 W, - Impedancja znamionowa 8 Ω, - Użyteczny zakres częstotliwości w zakresie nie mniejszym niż: 28 Hz - 120 Hz, - Efektywność nie niższa niż 102 dB, - Maksymalna SPL 139 dB, - Przetwornik 1x 18" / 4". |  |
|  |  | 1 szt. | Wózek transportowy do zaoferowanego głośnika niskotonowego |  |
| 3.4. | Wzmacniacz mocy z procesorem DSP | 1 szt. | - Wzmacniacz mocy z procesorem DSP, - Moc znamionowa nie niższa niż: 4 x 1 600 W dla 8 Ω ; 4x 3 000 W dla 4 Ω; 4x 4 100 W dla 2 Ω, - Moc szczytowa co najmniej (crest factor 6dB) 4 x 3200 W dla(8 Ω;, 4x 6 000 W dla 4 Ω; 4x 4800 W dla 2 Ω, - Klasa pracy "D", - Nierównomierności charakterystyki częstotliwościowej w zakresie 20 Hz - 20 kHz nie większa niż +0/-1.0 dB przy obciążeniu 8 Ω, - Impedancja wejściowa 12 kΩ, - Maksymalny poziom wejściowy + 18 dBu, - Stosunek sygnał - szum ważony krzywą A (dla wejścia analogowego / cyfrowego) < - 111 dB / - 119 dB, - Współczynnik tłumienia (Damping Factor, obciążenie 8 Ω , częstotliwości 1 kHz i mniejsze) > 2500, - Wbudowany procesor DSP pracujący z częstotliwością próbkowania 96 kHz / 24 bit. - Maksymalna latencja: 2 ms (wejścia analogowe), 2.7 ms (wejścia cyfrowe), - Praca z typowymi częstotliwościami próbkowania minimum 192 kHz, - Wbudowany układ konwersji częstotliwości próbkowania, - 4x wejścia analogowe, 4x wejścia cyfrowe w standardzie AES/EBU (złącze RJ-45), - Wbudowana matryca audio 4x4, - Pamięć 24 nastawy fabryczne i 24 nastawy użytkownika, - Zarządzanie - poprzez Ethernet i dedykowane oprogramowanie kontrolno-sterujące dostarczane wraz z sprzętem . Licencja na oprogramowanie kontrolno-sterujące: bezterminowa, jednostanowiskowa. - Wbudowany wyświetlacz, - Możliwość programowania procesora z poziomu panelu frontowego, - Wysokość 2HU, - Waga poniżej 15 kg |  |
| 3.5. | Wzmacniacz mocy | 1 szt. | - Wzmacniacz mocy klasy „D”, - Szerokość ½ racka, - Moc co najmniej 2 x 125W/4-8Ohm, 70/100V, funkcja współdzielenia mocy pomiędzy kanałami, filtr górnoprzepustowy 80 Hz, - Limiter, - Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 20Hz – 20kHz, - SNR (stosunek sygnału do szumu ) > 102 dB, - THD+N(całkowite zniekształcenia harmoniczne)<0,5%, - Złącze GPIO(Euroblock), - Zarządzanie - poprzez Ethernet i dedykowane oprogramowanie kontrolno-sterujące dostarczane wraz z sprzętem . Licencja na oprogramowanie kontrolno-sterujące: bezterminowa, jednostanowiskowa. - Wyciszenie po 15 minutach braku aktywności, po 30 minutach oszczędzanie EnergyStar, - Waga ≤ 2 kg |  |
|  |  | 1 szt. | Uchwyt montażowy do zaoferowanego wzmacniacza |  |
| 3.6. | Matryca audio | 1 szt. | - Matryca audio 34x16, - Wejścia audio 8 mikrofonowo-liniowe (Euroblock), 3 stereo (RCA), 8 analogowych we/wy (Euroblock), - Wbudowany procesor DSP (EQ, limiter itp.), - THD ≤ 0,05 %, - Zasilanie Phantom +48V, - Ekspander wejściowy do podłączenia z matrycą minimum 16 kanałów, - Obsługa protokołu transmisji audio za pomocą sieci IP, - Zarządzanie - poprzez Ethernet i dedykowane oprogramowanie kontrolno-sterujące dostarczane wraz z sprzętem . Licencja na oprogramowanie kontrolno-sterujące: bezterminowa, jednostanowiskowa. - Slot kart MY card, - Wysokość 2U, - Waga ≤ 7 kg |  |
| 3.7. | Dwukanałowy odbiornik cyfrowego mikrofonowego systemu bezprzewodowego | 1 szt. | - Dwukanałowy odbiornik cyfrowego mikrofonowego systemu bezprzewodowego, - Obsługiwane częstotliwości UHF co najmniej 470 – 1000 MHz, - Szyfrowanie sygnału AES256 - Łączność Ethernet, obsługa protokołu transmisji audio za pomocą sieci IP, - Użyteczny zakres częstotliwości co najmniej 20 Hz – 20kHz, - Dynamika 134 dB, - Latencja nie większa niż 1,9 ms. - Odbiornik dwuantenowy z odbiornikiem w trybie różnicowym, - Wyświetlacz LCD ze wskazaniem poziomu sygnału antenowego, wysterowanie audio, częstotliwość transmisji, stanu naładowania ogniw zasilających nadajniki. |  |
| 3.8. | Nadajnik mikrofonu | 2 szt. | Nadajnik mikrofonu do ręki z wyłącznikiem - bez kapsuły mikrofonowej |  |
| 3.9. | Kapsuła mikrofonowa | 2 szt. | Kapsuła mikrofonowa, dynamiczna kardiodialna |  |
| 3.10. | Wzmacniacz antenowy | 2 szt. | - Wzmacniacz antenowy co najmniej 12 dB, - Częstotliwości pracy w zakresach: 470-550 MHz lub 520-608 MHz lub 606-694 MHz lub 823-826 MHz lub 1785-1805 MHz |  |
| 3.11. | Antena dookólna | 2 szt. | Antena dookólna o zakresie częstotliwości pracy zgodnej z oferowanym wzmacniaczem z po. 3.10. |  |
| 3.12. | Montaż/ instalacja i uruchomienie systemu nagłośnienia | 1 kpl. | Montaż urządzeń systemu nagłośnienia |  |
|  |  | 1 ppl | Uruchomienie urządzeń systemu nagłośnienia |  |
| VI. - POZOSTAŁE |  |  |  |  |
| 4.1. | Szafa rack 19" (SRAV) | 1 szt. | Szafa rack 19", 600 na 600 24Hu, metalowa, stojąca z rama odchylaną, drzwi przeszklone |  |
|  |  | 1 kpl. | Wyposażenie szafy rack: - patchapnele, x 1 - blanki, x 5 - listwy zasilające, x 1 - wentylatory, x2 |  |

# Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.