Załącznik nr 2 do PPU

Opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa | j.m. | ilość | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Jednostki pływające „RIB” wraz z zamontowanymi silnikami oraz przyczepami podłodziowymi | kpl. | 12 | na 12 miesięcy od podpisania umowy z możliwością wznowienia na okres do 12 miesięcy |
|  | Łodzie pontonowe typu FC470 i FC530 | kpl. | 34 |  |
|  | Silniki zaburtowe przyczepne | kpl. | 35 |  |

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie przeglądów okresowych oraz napraw sprzętu.

Zakres zadań:

ZADANIE NR 1:

Przedmiotem zamówienia jest:

      - Przegląd okresowy łodzi na wniosek Zamawiającego.

      - Przegląd okresowy silników wynikający z godzin pracy.

      - Naprawy wynikowe uszkodzonego sprzętu oraz jego poszczególnych elementów.

      - Przegląd okresowy przyczep.

Powyższe usługi:

- Usługa jest związana z  wyrobem znajdującym się we Wspólnym Wykazie Uzbrojenia Unii Europejskiej (przyjętym przez Radę w dniu 11 marca 2013 r.) pod pozycją ML9 pkt a ppkt 1 Wojenne jednostki pływające (nawodne lub podwodne), specjalny sprzęt morski, wyposażenie, elementy składowe i inne nawodne jednostki pływające, takie jak: jednostki pływające i elementy składowe, takie jak: specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych, bez względu na aktualny stan techniczny lub zdolność do działania oraz bez względu na posiadanie systemów przenoszenia broni i opancerzenia, kadłuby oraz części kadłubów dla takich jednostek pływających oraz elementy składowe do nich specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych.

- Usługa jest związana z  wyrobem znajdującym się ustawie z dnia 13 czerwca 2019 roku 
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2023 poz. 1743), w zakresie wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17.09.2019 roku w sprawie klasyfikacji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji, część IV-WT IV.  (Wojenne jednostki pływające, specjalny sprzęt morski i wyposażenie oraz ich części składowe specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych  – Bojowe jednostki pływające i jednostki (nawodne lub podwodne) przeznaczone do działań ofensywnych lub obronnych, niezależnie od tego, czy zostały przekształcone dla celów wojskowych, czy nie, niezależnie od aktualnego stanu technicznego lub zdolności do działania i niezależnie od tego, czy zawierają systemy obronne, opancerzenie, kadłuby lub części kadłubów dla takich jednostek pływających. 
(tj. Dz.U. z dnia 2020r. poz. 1545).

- Zostaną wykonana zgodnie z Instrukcją obsługi producenta sprzętu;

- Zostaną wykonane na wniosek Zamawiającego na podstawie: Zlecenia z zakresem czynności do wykonania, Załącznik nr 1;

- Zostaną potwierdzone w postaci dokumentów:

- Kosztorys naprawy;

- Faktura za przegląd;

- Faktura za naprawę;

- Zostaną wykonane przy użyciu nowych części zalecanych przez producenta na poszczególnych typach łodzi i przyczep:

| Lp. | Nazwa łodzi | Silniki | Przyczepa podłodziowa | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zodiac ZH933OB | 2 x Yamaha 300 | Mecanorem 32DC | 4 kpl |
| 2. | ZH733OB | 2 x Yamaha 150 | Tramp Trail 3500JH | 1 kpl |
| 3. | ZH733OB | 2 x Honda 150 - silniki na gwarancji | Tramp Trail 3500JH | 1 kpl |
| 4. | SPORTIS S-8900 | 2 x Yamaha 300 | 5500 JW | 1 kpl |
| 5. | SPORTIS S-8900 | 2 x Honda 250 – silniki na gwarancji | 5500 JW | 1 kpl |
| 6. | Baltic 900 | 2 x Mercruiser 350 | Zamet Głowno | 2 kpl |
| 7. | Sportis S-6100 | 1 x Yamaha 130 | Tramp Trail 1300JH | 2 kpl |

ZAKRES CZYNNOŚCI

PRZEGLĄD OKRESOWY WRAZ Z UŻYTYMI MATERIAŁAMI

1. Przegląd silników zaburtowych:

Sprawdzenie anod

Sprawdzenie dźwigni blokady pokrywy silnika

Sprawdzenie stanu rozruchu silnika

Sprawdzenie działania na wolnych obrotach

Wymiana oleju silnikowego

Wymiana filtra oleju silnikowego

Wymiana filtrów paliwa z separatorem wody (raz w roku)

Sprawdzenie przewodów paliwowych

Sprawdzenie pompy paliwowej

Wymiana oleju przekładniowego

Smarowanie punktów smarnych

Sprawdzenie zespołu trymowania i pochylania silnika

Sprawdzenie śruby napędowej, nakrętki, zawleczki

Wymiana świec zapłonowych

Sprawdzenie cewek i przewodów zapłonowych

Sprawdzenie tłumika drgań śruby napędowej

Sprawdzenie termostatu

Konserwacja styków elektrycznych

Sprawdzenie Paska rozrządu

Sprawdzenie pasków klinowych, wielorowkowych

Sprawdzenie uszczelek pokrywy silnika

Sprawdzenie otworu wlotowego wody chłodzącej

Sprawdzenie otworu kontrolnego wody chłodzącej, wyciek wody chłodzącej

Sprawdzenie luzów zaworowych oraz regulacja

Sprawdzenie układu hydraulicznego oraz elementów sterowania pod względem nieszczelności oraz sprawności działania

Sprawdzenie stanu zaworów i połączeń paliwowych

Sprawdzenie poziomu oleju w pompie rewersu (dotyczy silników JET)

Sprawdzenie stanu pędników (dotyczy silników JET)

2. Przegląd łodzi:

Sprawdzenie działania oświetlenia zewnętrznego, oświetlenia pokładowego, szperacza, sygnału dźwiękowego

Sprawdzenie połączeń osłon silników

Sprawdzenie stanu zamocowania ucha do haka transportowego

Sprawdzenie działania pomp zęzowych

Sprawdzenie szczelności, stanu technicznego i mocowania tub pneumatycznych

Sprawdzenie cum oraz lin tzw. „Lifeline”

Sprawdzenie odbojnicy burtowej oraz dziobowej

Sprawdzenie oraz konserwacja zaworów wyrównujących ciśnienie między komorami

Sprawdzenie kompresora do pompowania tuby pneumatycznej (jeżeli jest zamontowany)

Sprawdzenie kadłuba pod względem ubytków w powłoce

Sprawdzenie mocowania silnika

Sprawdzenie mocowania pokryw na pokładzie

Sprawdzenie mocowania masztu, anten i radarów

Przegląd p.poż. i środków ratowniczych

Sprawdzenie przewodów, połączeń i mocowania akumulatora oraz stan naładowania

Sprawdzenie włącznika zasilania akumulatora

Sprawdzenie działania zegarów i urządzeń nawigacyjnych

- Przegląd przyczep:

Sprawdzenie działania rolek podłodziowych

Sprawdzenie działania podpór, sprawność połączeń śrub

Konserwacja punktów smarnych

Kontrola ubytków w powłoce lakierniczej

Sprawdzenie stanu technicznego / smarowanie wyciągarki wraz z elementami

Sprawdzenie stanu technicznego systemu wprowadzania łodzi

Sprawdzenie układu pneumatycznego przyczepy

Sprawdzenie układu elektrycznego przyczepy

Sprawdzenie / smarowanie podpór przyczepy

Sprawdzenie / konserwacja hamulca ręcznego

Konserwacja układu jezdnego, zabezpieczenie antykorozyjne felg

Sprawdzenie stanu technicznego / mocowania skrzyń transportowych na przyczepie

ZADANIE NR 2:

Przedmiotem zamówienia jest:

- Przegląd okresowy łodzi na wniosek Zamawiającego.

- Naprawy wynikowe uszkodzonego sprzętu oraz jego poszczególnych elementów.

Powyższe usługi:

- Zostaną wykonana zgodnie z Instrukcją obsługi producenta sprzętu.

- Zostaną wykonane na wniosek Zamawiającego na podstawie: Zlecenia z zakresem czynności do wykonania, Załącznik nr 1;

- Zostaną potwierdzone w postaci dokumentów:

- Kosztorys naprawy;

- Faktura za przegląd;

- Faktura za naprawę;

- Zostaną wykonane przy użyciu nowych części zalecanych przez producenta na poszczególnych typach łodzi:

–	Zodiac FC470 – 12 szt.

–	Sillinger 470SRD – 7 szt.

–	Zodiac FC530 –  15 szt.

ZAKRES CZYNNOŚCI

PRZEGLĄD OKRESOWY WRAZ Z UŻYTYMI MATERIAŁAMI

Konserwacja wszystkich zaworów, wkładek zaworowych, nakładek i zaworów I/C

Sprawdzenie szczelności zaworów

Konserwacja elementów gumowych i drewnianych

Sprawdzenie stanu podłóg

Sprawdzenie cum oraz lin tzw. „Lifeline”

Sprawdzenie pawęży

Wymiana wszystkich o-ringów

Sprawdzić szczelność wszystkich punktów służących do napełnienia powietrza

Sprawdzenie węży przyłączeniowych i szybkiego napełniania

Sprawdzenie odbijaczy

Sprawdzenie uchwytów transportowych i uchwytów dużego udźwigu

Sprawdzenie działania systemu do zatapiania Kontrola pod względem szczelności połączeń

Wykonanie Próby ciśnieniowej

ZADANIE NR 3:

Przedmiotem zamówienia jest:

- Przegląd okresowy silników zaburtowych na wniosek Zamawiającego.

- Naprawy wynikowe uszkodzonego sprzętu oraz jego poszczególnych elementów.

Powyższe usługi:

- Zostaną wykonana zgodnie z Instrukcją obsługi producenta sprzętu.

- Zostaną wykonane na wniosek Zamawiającego na podstawie: Zlecenia z zakresem czynności do wykonania, Załącznik nr 1;

- Zostaną potwierdzone w postaci dokumentów:

- Kosztorys naprawy;

- Faktura za przegląd;

- Faktura za naprawę;

- Zostaną wykonane przy użyciu nowych części zalecanych przez producenta na poszczególnych typach silników:

- Yamaha E55 – 5 szt.

- Yamaha E60 – 4 szt.

- Mercury 50 HP – 8 szt.

- Mercury 55 SeaPro – 13 szt.

- Evinrude E55 – 1 szt.

- Johnson J55 MLST – 4 szt.

ZAKRES CZYNNOŚCI

PRZEGLĄD OKRESOWY WRAZ Z UŻYTYMI MATERIAŁAMI

Płukanie układu chłodzenia

Sprawdzenie siłowników trymu

Wymiana filtra paliwa

Sprawdzenie złączy wiązki przewodów

Sprawdzenie ciśnienia chłodzenia

Sprawdzenie mocowań linki zabezpieczającej

Wymiana świec zapłonowych

Sprawdzenie imaka

Sprawdzenie dokręcenia wszystkich elementów mocujących

Smarowanie wypustów śruby napędowej

Smarowanie wypustów wału napędowego

Przegląd anody

Wymiana oleju przekładniowego

Smarowanie punktów smarnych silnika

Sprawdzenie płetwy spodziny

Sprawdzenie śruby napędowej

Sprawdzenie zawleczki, nakrętki śruby napędowej

Sprawdzenie przepustnicy

Przepłukanie silników glikolem

WYMAGANIA GWARANCYJNE I SERWISOWE:

- Dostarczone części muszą być deklarowane przez wykonawcę oraz spełniać warunki jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta.

- Jeśli w momencie dostawy lub podczas eksploatacji przedmiot zamówienia nie będzie  
spełniał parametrów technicznych opisanych w umowie, podlega on wymianie na nowy, 
wolny od wad w ramach rękojmi przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.

- Transport łodzi Zodiac FC 530, Zodiac FC 470, Sillinger 470SRD oraz silników zaburtowych przyczepnych odbywać się będzie środkami transportu oraz na koszt Wykonawcy. – Dotyczy zadania nr 2,3.

- Transport łodzi typu RIB (dotyczy zadania 1) leży po stronie Zamawiającego.

- W razie potrzeby wynikającej z potrzeby operacyjnej Zamawiający dopuszcza w przypadku konieczności dokonania naprawy wynikowej / przeglądu okresowego dojazd do łodzi typu RIB do siedziby Zamawiającego lub we wskazane miejsce. (Wykonawca określi koszt dojazdu podając kwotę za 1 km podczas złożenia oferty).

- Zamawiający oczekuje, że Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji na wykonaną usługę.

POTENCJAŁ TECHNICZNY ORAZ OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagania w stosunku do Wykonawcy

      - Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać, że:

- dysponuje osobami, które posiadają uprawnienia: mechanik – serwis silników zaburtowych spalinowych, elektryk – serwis silników zaburtowych spalinowych. Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania powyższych uprawnień przez jednego pracownika

(dotyczy zadania 1 i 3);

- posiada odpowiednie oprzyrządowanie, specjalistyczne narzędzia, komputer diagnostyczny wraz z oprogramowaniem niezbędnym do diagnozowania silników (dotyczy zadania nr 1 i 3);

- posiada odpowiednie warunki przechowywania sprzętu zgodne z instrukcją producenta (dotyczy zadania 1, 2 i 3);

- posiada infrastrukturę drogową umożliwiającą swobodne manewrowanie zestawem składającym się z pojazdu i przyczepy podłodziowej wraz z łodzią w obrębie warsztatu oraz miejsca parkingowe umożliwiające pozostawienie łodzi wraz z przyczepą. – Dotyczy zadania nr 1;

      - Dokonanie przeglądów okresowych powinno się odbyć zgodnie z zaleceniami producenta, na zlecenie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 30 dni od chwili przyjęcia zlecenia.

      - Miejscem wykonywania usługi musi być warsztat/ zakład/ stacja znajdująca się maksymalnie 35 km od siedziby JW 4026 – zliczana wg GPS-u drogowego.

      - Wymontowane (zużyte) części zamienne, płyny itp. zostaną zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt.

      - Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy najpóźniej w dniu podpisania umowy na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż:

Zadanie nr 1 - 200 000,00 zł

Zadanie nr 2 - 200 000,00 zł

Zadanie nr 3 - 200 000,00 zł

W przypadku wznowienia polisy – Wykonawca dostarczy jej poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię w ciągu 7 dni od daty jej wznowienia.