Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Meble medyczne – zabudowa na potrzeby Pracowni Mikrobiologii - 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, 
niepowystawowy / 2024 rok

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1 | Zabudowa laboratoryjna – 1kpl. - Stół laboratoryjny 2300x600x900 [mm] – 1 szt. - Stół laboratoryjny 1460x600x900 [mm] – 1 szt - Stół laboratoryjny 2500x600x900 [mm] – 1 szt - Stół laboratoryjny 1000x600x900 [mm] – 1 szt - Stół laboratoryjny 2500x600x900 [mm] – 1 szt - Stół laboratoryjny 1000x600x900 [mm] – 1 szt - Stół laboratoryjny 5300x600x900 [mm] – 1 szt - Stół laboratoryjny 6240x600x900 [mm] – 1 szt - Stół laboratoryjny 5720x600x900 [mm] – 1 szt - Stół laboratoryjny 1380x600x900 [mm] – 1 szt - Stół laboratoryjny 2500x600x900 [mm] – 1 szt - Stół laboratoryjny 1500x600x900 [mm] – 1 szt - Stół laboratoryjny 1200x600x900 [mm] – 1 szt - Stół laboratoryjny 2700x750x900 [mm] – 1 szt - Stół laboratoryjny 1200x600x900 [mm] – 1 szt - Kontener mobilny z 3 szufladami 600x500x650 [mm] – 8 szt. - Kontener mobilny z 3 szufladami 400x500x650 [mm] – 2 szt. - Kontener mobilny z 1 szufladą, drzwiami i półką 600x500x650 [mm] – 4 szt. - Kontener mobilny z drzwiami i półką 800x500x650 [mm] – 4 szt. - Szafka wisząca otwarta 1200x300x700 [mm] – 4 szt. | TAK, opisać |  |
| 2 | KONSTRUKCJA: |  |  |
| 2.1 | Konstrukcja nośna: Konstrukcja nośna stołów laboratoryjnych oparta na stelażu stalowym typu C: Nogi stelaża spawane, wykonane z kształtownika zamkniętego 60x30x3mm, łączniki stelaża wykonane z ceownika 60x30x3mm. Nie dopuszcza się stelaża wykonanego z kształtowników o grubości < 3 mm. Stelaże w całości malowane proszkowo chemoodporną farbą poliestrową lub epoksydową, w kolorze wg wzornika RAL. Nogi stelaża wyposażone w stopki, umożliwiające poziomowanie w zakresie +/-20 mm. Prześwit pomiędzy podłogą, a szafkami podwieszanymi - min. 150 mm.Otwarte końce kształtowników stelaży, zaślepione wkładkami z tworzywa sztucznego.Przy podwyższonym obciążeniu (jak opisano) - nogi wzmocnione z dodatkowym słupkiem nogi. | TAK, opisać |  |
| 2.2 | Blaty laboratoryjne: Blaty laminowane typu HPL postforming o grubości 38 mm (+/-2 mm) i powierzchni blatu wykonanej z laminatu wysokociśnieniowego (HPL) (grubość laminatu min. 0,6 mm). Blat odporny na lekkie związki chemiczne i promieniowanie UV.Krawędzie boczne i tylna blatów oklejone maszynowo twardym obrzeżem PCV o gr. 2 mm, w kolorystyce dostosowanej do koloru płyty meblowej. Przednia krawędź blatu laminowana, zaokrąglona (U kształtna) wywinięta pod spód blatu | TAK, opisać |  |
| 2.3 | Kontenery: Płyt obustronnie laminowanych melaminą, o grubości nie mniejszej niż 18 mm, z obrzeżem z twardego PCV o grubości min. 1mm. Tylna ściana szafek i szaf - plecówka, wykonana z płyty HDF o gr. 3÷4 mm. Spody szuflad z płyty laminowanej o grubości min. 16 mm. Prowadnice szuflad posiadające zabezpieczenie przed wypadaniem, pełny wysuw, funkcję cichego domykania oraz możliwość pełnej regulacji frontu. Prowadnice stanowiące jednocześnie podwójne metalowe boki. Szafki z drzwiami wyposażone w jedną półkę. Półki wykonane z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm. Zawiasy hydrauliczne nakładane, z powloką galwaniczną, z funkcją otwarcia minimum 100 st, z funkcją cichego domyku. Kontenery wyposażone w 4 kółka, z czego 2 szt. Z hamulcami. | TAK, opisać |  |
| 2.4 | Szafka wisząca otwarta: Płyt obustronnie laminowanych melaminą, o grubości nie mniejszej niż 18 mm, z obrzeżem z twardego PCV o grubości min. 1mm. Tylna ściana szafek - plecówka, wykonana z płyty HDF o gr. 3÷4 mm. Szafki wiszące zawieszane na listwie montażowej. | TAK, opisać |  |
| 3 | WYKOŃCZENIE |  |  |
| 3.1 | Meble laboratoryjne posiadające atest higieniczny wystawiony przez uprawnioną, akredytowaną instytucję na meble, jako wyrób kompletny. | TAK, opisać |  |
| 3.2 | Meble zaprojektowane i wykonane w systemie zarządzania jakością: producent musi posiadać certyfikat systemu jakości czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy ISO 9001:2015 | TAK, załączyć |  |
| 3.3 | Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy „pod wymiar” z bezwzględnym zachowaniem technologii wykonania. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe wg pomieszczeń) wymiary są wymiarami wyjściowymi. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% - przed przystąpieniem do produkcji Wykonawca ma obowiązek dokonania pomiarów w miejscu instalacji sprzętu i przygotowania wizualizacji do akceptacji Zamawiającego. | TAK, opisać |  |
| 4 | INNE |  |  |
| 4.1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 4.2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta W przypadku odpowiedzi TAK: Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie zamawiającego. | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty