- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- D.01.03.04

REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDNI TELETECHNICZNYCH WRAZ Z WYMIANA RAM I POKRYW.

1. Wstęp

- 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową i usunięciem kolizji kablowych linii telekomunikacyjnych w trakcie remontu drogi wojewódzkiej.

- 1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji remontu ww. zadania.

- 1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z regulacją wysokościową studni teletechnicznych wraz z wymianą ram i pokryw.

- 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi  studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.

1.4.3. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą do montażu głowic kablowych.

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera.

- Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

- 2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały dla których normy przewidują zaświadczenia o jakości lub Aprobaty Techniczne, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Materiały budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych używać należy cement portlandzki zgodny z normą 
PN-EN 197-1: 2002.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113: 1996r.

2.2.3. Woda

Woda do betonu i zaprawy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu B 20 zgodnie z normą PN-B-06250.

Studnie telekomunikacyjne wyposażone w pokrywę typu PIOCH i zamek typu ABLOY.

- studnie kablowe żelbetowe typu SKR-1,

- studnie kablowe żelbetowe typu SK-2,

Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części:

- wietrznik do pokryw odpowiadający BN-3233-02,

- ramy i pokrywy odpowiadające BN-3233-03,

- wsporniki kablowe odpowiadające BN-9378-30

2.3.2. Studnie kablowe z bloczków betonowych SKR-2

Bloki betonowe płaskie powinny być zgodne z BN-3233-15.

Pozostałe części jak w punkcie 2.3.1.

2.4. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej

- rury HDPE średnicy 110x6,3 mm,

- rury DVK średnicy 110/5 mm,

2.4. Rury przepustowe i osłonowe

- rury HDPE średnicy : 110/6,3 mm, 125/7,1 mm, 140/8 mm

2.5. Kable.

Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości określone są w normie PN-D-7953 zależą od średnicy kabla i jego powłoki.

W liniach kablowych ziemnych i kanałowych należy stosować kable o izolacji polietylenowej (XzTKMXpw) wg PN-T-90330.

Należy stosować następujące kable:

- XzTKMX pw 50x4x0,5

- XzTKMX pw 10x4x0,6

- XzTKMX pw 10x4x0,5

- XzTKMX pw 5x4x0,5

- XzTKMX pw 3x2x0,5

- TKD 68x2x0,8 (należy uzgodnić i w porozumieniu z służbami technicznymi telekomunikacji kolejowej)

2.6. Osłony złączy na kable 50p, 20p i 10p

2.7. Uziomy typu GALMAR

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych.

- ubijak spalinowy,

- żurawik hydrauliczny,

- sprężarka powietrzna spalinowa,

- wciągarka mechaniczna kabli,

- koparka jednonaczyniowa,

- urządzenie do przebić poziomych,

- żuraw samochodowy,

4. Transport.

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów i elementów

- samochód skrzyniowy,

- samochód dostawczy,

- przyczepa dłużycowa,

- przyczepa do przewozu kabli,

- przyczepa niskopodwoziowa.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 ”Wymagania ogólne”.

5.2. Przebudowa linii telekomunikacyjnej

Kolidujące linie i urządzenia należy przebudować zachowując następującą kolejność robót:

- wybudowanie nowego odcinka linii,

- wykonać połączenia nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, przy zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii,

- zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu w taki sposób, aby elementy urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone.

W przypadku niemożności zdemontowania urządzeń bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania nieodpłatnie wszystkich materiałów pochodzących z demontażu Zamawiającemu, do wskazanego przez niego miejsca.

5.3. Kanalizacja kablowa

Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło:

- 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

- 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.

- 1,0 m dla rurociągu kablowego

Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułożenia powinna być nie mniejsza niż 1,0 m.

Kanalizacja powinna na odcinkach między sąsiednimi studniami przebiegać po linii prostej.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej wynoszą :

- 3 cm przy przelocie między studniami do 30 m,

- 5 cm przy przelocie między studniami od 3050 m,

- 7 cm przy przelocie między studniami od 50 75m,

- 10 cm przy przelocie między studniami od 75100 m,

- 12 cm przy przelocie między studniami od 100120 m.

W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur RHDPE mogą być tak wygięte ,aby promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m. Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3 %.

5.4. Układanie kabli w ziemi

Kabel w ziemi powinien być ułożony w wykopie linią falistą, przy czym zwiększenie długości na falowanie powinno wynosić co najmniej 2%, a na terenach zapadlinowych co najmniej 4% długości trasowej.

Głębokość ułożenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do góry kabla, nie powinna być mniejsza od 0,8m. Przy złączach kablowych zapasy kabla nie powinny być mniejsze niż 0,5 m z każdej strony złącza.

Kable ułożone bezpośrednio w ziemi zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi przez:

- ułożenie nad kablem taśmy ostrzegawczej w kolorze żółtym z napisem „UWAGA KABEL” w połowie głębokości ułożenia kabla.

5.5. Skrzyżowania i zbliżenia z drogami

Na skrzyżowaniach z drogami kable powinny być ułożone w kanalizacji kablowej lub też w rurach ochronnych ułożonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.

Rury ochronne powinny być układane poziomo na całej szerokości drogi i co najmniej po 0,5m poza krawędzie drogi. Przy każdym końcu rury ochronnej powinien być ułożony zapas kabla o długości co najmniej 1m.

Rury ochronne powinny być układane na głębokości:

- co najmniej 1,0 m od powierzchni dróg,

W przypadku równoległego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odległość kabla powinna wynosić co najmniej:

- 1m od krawędzi rowu odwadniającego lub linii podstawy nasypu,

- 1m na zewnątrz od krawędzi jezdni,

- 0,5m od krawędzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.6.Skrzyżowania i zbliżenia z rurociągami

Przy skrzyżowaniach z rurociągami podziemnymi kable należy układać nad rurociągami w rurach ochronnych. Długość rury powinna przekraczać o 1m szerokość obrysu rurociągu z każdej strony.

5.7.Skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyżowania te należy wykonać zgodnie z PN-E-05125.

5.8. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za pomocą opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 z wyraźnie odciśniętymi numerami.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

6.1. Telekomunikacyjne kable doziemne

Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu:

- tras kablowych,

- skrzyżowań i zbliżeń kabli doziemnych,

- ochrony linii kablowych,

- szczelności powłok,

- zabezpieczenia kabli przed korozją.

Wymagania dotyczące powyższych czynności podane są w punkcie 7.2. normy 
BN-76/8984-17. Ponadto należy przeprowadzić próby i badania elektryczne na zgodność z punktem 4 normy BN-76/8984-17.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

- metr – dla demontażu i wykonania linii kablowej, ułożenia rur ochronnych, rurociągów kablowych i kanalizacji kablowej.

- sztuka - dla montażu studni telekomunikacyjnych, demontażu słupów, montażu skrzynek, zapór i uziomów

Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Po wykonaniu przebudowy linii telekomunikacyjnej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- aktualną powykonawczą dokumentację projektową,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokóły z dokonanych pomiarów,

- protokół odbioru robót zanikających,

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Cena demontażu i montażu linii kablowych i kanalizacji kablowej obejmuje:

- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym,

- sprawdzenie drożności kanalizacji pierwotnej,

- zakup i dostawy materiałów,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- załadunek i transport zdemontowanych materiałów do użytkownika,

- roboty ziemne,

- ułożenie kabla w rowie kablowym, w przepuście i w kanalizacji kablowej,

- wykonanie kanalizacji kablowej,

- przygotowanie map powykonawczych,

- nadzór użytkownika,

- roboty towarzyszące niezbędne do przełożenia i budowy linii telekomunikacyjnej,

- wykonanie pomiarów końcowych zgodnie z życzeniem właścicieli kabli,

- uporządkowanie terenu budowy.

10. Przepisy związane i standardy

PN-B-11113:1996	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-32250 	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-06250 	Beton zwykły.

BN-85/8984-01 	Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-74/3233-15	Bloki betonowe płaskie.

PN-D-79353 	Bębny kołowe.

BN-73/8984-05 	Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.

PN-T-90310  	Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji papierowej i powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania.

PN-T-90331 	Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi pęczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone, osłoną polietylenową ,lub polwinitową.

PN-T-90330 	Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania.

BN-80/3231-25 	Skrzynka kablowa 10/20.

BN-76/8984-17	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania.

PN-E-05125 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

BN-72/3233-13	Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-72/3233-72 	Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.

BN-73/3233-02	Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03	Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30	Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

BN-86/3233-16	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

PN-EN 197-1: 2002 	Cement. Część 1:  Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.

NORMY ZAKŁADOWE

ZN-96/TP S.A.-002 	Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-004 	Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-005 	Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-006 	Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-007 	Złączki światłowodowe i kable stacyjne.

ZN-96/TP S.A.-008 	Osłony złączowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-009 	Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-010 	Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012 	Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-013 	Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-014 	Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-015 	Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-016 	Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-017 	Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-018 	Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-019 	Rury trudnopalne (RHDPEt) przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-020 	Złączki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-021 	Uszczelki końców rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-022 	Przewieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 	Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-024 	Zasobniki złączowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-025 	Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-026 	Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-027 	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-028 	Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-029 	Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-030 	Łączniki żył. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-031 	Osłony złączowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-032 	Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-033 	Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-034 	Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-035 	Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-036 	Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami
i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-037 	Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-038 	Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-041 	Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe-(wewnętrzne) Wymagania i badania.