| Lp. | Opis techniczny minimalnych parametrów jakościowych pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną i pompowania ścieków. |  |
| --- | --- | --- |
| I | PODWOZIE: |  |
| 1. | Podwozie |  |
| 1.1. | Podwozie fabrycznie nowe, produkcja min. 2024 rok |  |
| 1.2. | Podwozie 3 osiowe, dopuszczalna masa całkowita 26 ton |  |
| 1.3. | Rozstaw osi w zakresie 3850 mm - 4350mm |  |
| 1.4. | Podwozie dostosowane do ruchu prawostronnego – kierownica po lewej stronie |  |
| 1.5. | Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem, Immobiliser |  |
| 1.6. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| 1.7. | Ogranicznik prędkości do 90 km/h |  |
| 2. | Silnik: |  |
| 2.1. | Wysokoprężny, Common Rail, min. 440 KM |  |
| 2.2. | Pojemność skokowa silnika min. 12,0 litrów |  |
| 2.3. | Silnik spełniający normy emisji spalin min. EURO 6E, wydech wyprowadzony do góry za kabiną |  |
| 2.4. | Maksymalny moment obrotowy silnika min. 2200 Nm |  |
| 2.5. | Skrzynia biegów zautomatyzowana |  |
| 2.6. | Zbiornik paliwa min. 400 litrów z zamykanym korkiem, |  |
| 2.7. | Zbiornik Ad Blue min. 50 litrów z zamykanym korkiem |  |
| 3. | Osie: |  |
| 3.1. | Napęd na oś środkową, przednia i tylna oś skrętna |  |
| 3.2. | Przednie zawieszenie paraboliczne wyposażone w stabilizator |  |
| 3.3. | Tylne zawieszenie pneumatyczne wyposażone w stabilizator |  |
| 3.4. | Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej |  |
| 3.5. | Regulacja wysokości zawieszenia |  |
| 3.6. | Ogumienie wzmocnione, regionalne. Osłony nakrętek kół osi kierowanych. |  |
| 4. | Układ hamulcowy: |  |
| 4.1. | Hamulce tarczowe wentylowane |  |
| 4.2. | Układ hamulcowy z systemami ABS, ASR, ESC |  |
| 4.3. | Wspomaganie hamowania awaryjnego, system ostrzegania o przekroczeniu pasa ruchu |  |
| 4.4. | Wspomaganie ruszania pod górę |  |
| 5. | Układ elektryczny: |  |
| 5.1. | 2 akumulatory 12V min. 180 Ah |  |
| 5.2. | Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów |  |
| 5.3. | Akustyczny sygnał załączonego biegu wstecznego |  |
| 6. | Kabina: |  |
| 6.1. | Kabina dzienna, 3 osobowa, trzymiejscowa, z miejscem do przechowywania za siedzeniami. |  |
| 6.2. | Kabina w kolorze białym |  |
| 6.3. | Siedzenie kierowcy i pasażera z zawieszeniem pneumatycznym |  |
| 6.4. | Tapicerka tekstylna, kolor „ciemny” |  |
| 6.5. | Obicia drzwi tapicerka i kokpit z łatwo-zmywalnego tworzywa sztucznego |  |
| 6.6. | Klimatyzacja |  |
| 6.7. | Wyposażenie kabiny: apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnice, podnośnik, itp., zgodne z przepisami ruchu drogowego |  |
| 6.8. | Lusterka ogrzewane i elektrycznie regulowane |  |
| 6.9. | Zderzak trzy częściowy |  |
| 6.10. | Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, światła do jazdy dziennej |  |
| 6.11. | Kratki ochronne na reflektorach |  |
| 6.12. | Centralny zamek |  |
| 6.13. | Elektrycznie sterowane szyby |  |
| 6.14. | Tachograf cyfrowy 2 generacji (G2V2) zalegalizowany |  |
| 6.15. | Wyświetlacz tablicy wskaźników, komputer pokładowy – menu w języku polskim |  |
| 6.16. | Radio z bluetooth, zestaw telefoniczny głośnomówiący |  |
| 6.17. | Belka świetlna z lampami ostrzegawczymi montowana na dachu kabiny |  |
| 6.18. | Podnoszenie kabiny hydrauliczne |  |
| 6.19. | Maty (wycieraczki) gumowe po stronie kierowcy i pasażerów |  |
| II | ZABUDOWA: |  |
| 1. | Układ tłoczenia wody: |  |
| 1.1. | Mechaniczne przeniesienie napędu poprzez układ pasowy |  |
| 1.2. | Pompa wysokociśnieniowa nurnikowa |  |
| 1.3. | Maksymalna wydajność wody min. 330 l/min. |  |
| 1.4. | Maksymalne ciśnienie robocze min. 170 bar |  |
| 1.5. | Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho |  |
| 1.6. | Pompa wstępna zapewniająca nieprzerwane zasilanie w wodę pompy głównej |  |
| 1.7. | Sygnalizacja sygnałem optycznym i akustycznym kończenia się wody w zbiorniku |  |
| 1.8. | System pneumatycznego opróżniania instalacji wodnej z resztek wody |  |
| 1.9. | Układ zabezpieczony filtrem anty piaskowym |  |
| 1.10. | Płynna regulacja ciśnienia wody |  |
| 2. | Układ ssania: |  |
| 2.1. | Mechaniczne przeniesienie napędu poprzez układ pasowy |  |
| 2.2. | Pompa krzywkowa chłodzona powietrzem |  |
| 2.3. | Wydajność pompy ssącej minimum 2800 m3/h |  |
| 2.4. | Maksymalna wytwarzana próżnia min. 95% |  |
| 2.5. | Maksymalne podciśnienie 0,9 bar |  |
| 2.6. | Maksymalne nadciśnienie 0,5 bar |  |
| 2.7. | Zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów, za pomocą filtra cyklonowego |  |
| 3. | Kołowrót z wężem ssawnym: |  |
| 3.1. | Kołowrót płasko umieszczony na zbiorniku w osi wzdłużnej pojazdu, zapewniający równomierne rozłożenie nacisku na osie |  |
| 3.2. | Zintegrowane z kołowrotem, teleskopowe ramię robocze |  |
| 3.3. | Hydrauliczny napęd ramienia, obrót min. 270º, podnoszony min. 20º, symetryczny po obu stronach pojazdu wysuw - maksymalny nie mniejszy niż 6100 mm od osi pojazdu |  |
| 3.4. | Długość węża ssącego na kołowrocie min 20 m |  |
| 3.5. | Wąż ssący zbrojony, gumowy o średnicy wewnętrznej Ø 125 |  |
| 4. | Bęben duży z wężem wysokociśnieniowym: |  |
| 4.1. | Wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w rynnę na ściekającą wodę |  |
| 4.2. | Zabudowany na przedniej dennicy zbiornika, za kabiną kierowcy |  |
| 4.3. | Prowadzenie węża ciśnieniowego poprzez kołowrót węża ssawnego zintegrowanego z ramieniem roboczym |  |
| 4.4. | Napęd bębna hydrauliczny z płynną regulację prędkości obrotowej w obydwu kierunkach, |  |
| 4.5. | Pozioma oś obrotu bębna |  |
| 4.6. | Mechanizm zapewniający układanie węża na bębnie |  |
| 4.7. | Wąż gumowy wzmocniony oplotem aramidowym, wysokociśnieniowy o średnicy Ø 1” i długości min. 160 m, okucia węża Ø 1” z gwintem BSP |  |
| 4.8. | Licznik odwijanego węża z cyfrowym wyświetlaczem zamontowanym w miejscu umożliwiającym łatwe monitorowanie przez obsługę (na zabudowie lub pilocie) |  |
| 5. | Bęben mały z wężem wysokociśnieniowym: |  |
| 5.1. | Wykonany ze stali nierdzewnej |  |
| 5.2. | Możliwość nawijania węża wysokociśnieniowego o średnicy Ø ½” i długości 60 m, |  |
| 5.3. | Napęd bębna hydrauliczny |  |
| 5.4. | Mechanizm zapewniający układanie węża na bębnie |  |
| 5.5. | Wąż gumowy, wzmocniony oplotem aramidowym, wysokociśnieniowy o średnicy Ø ½” i długości 60 m |  |
| 5.6. | Okucia węża wysokociśnieniowego Ø ½” z gwintem BSP |  |
| 6. | Przeniesienie mocy: |  |
| 6.1. | Profesjonalna przystawka mocy - mechaniczna, dostosowana do zapotrzebowania mocy urządzeń zainstalowanych dla ich maksymalnych parametrów |  |
| 7. | Zbiorniki: |  |
| 7.1. | Zbiornik, dennice oraz przegrody zbiorników wykonane ze stali nierdzewnej V4A (stal stopowa nr 1.4403 = AISI 316) o grubości nie mniejszej niż 5 mm, zbiornik umieszczony na ramie pośredniej |  |
| 7.2. | Konstrukcja zbiornika – cylindryczna z przyspawanymi zewnętrznie komorami bocznymi, stanowiąca monolityczną całość |  |
| 7.3. | Łączna pojemność geometryczna zbiornika dla wody używanej do czyszczenia i dla osadu powinna wynosić min. 15 m3, przy wymaganej pojemności wodnej min. 7,0 m3 |  |
| 7.4. | Dodatkowy zbiornik wodny umieszczony w zbiorniku szlamowym za dodatkową przegrodą, połączony stała linią wodną z głównym zbiornikiem wodnym. |  |
| 7.4. | Zbiornik szlamowy całkowicie opróżniany z osadów za pomocą przechyłu |  |
| 7.5. | Czyszczenie wnętrza za pomocą dysz wysokociśnieniowych |  |
| 7.6. | Możliwość zrzutu cieczy nad osadowej z wykorzystaniem kompresora ssącego przez wysięgnik |  |
| 7.7. | Możliwość spuszczania osadów przez dolny króciec Ø 125 mm zakończony złączem sferycznym |  |
| 7.8. | Możliwość zasysania osadów przez dolny króciec Ø 125 mm zakończony złączem sferycznym |  |
| 7.9. | Pokrywa tylna otwierana i zamykana hydraulicznie z zabezpieczeniem przed opadnięciem oraz ryglowaniem hydraulicznym po zamknięciu |  |
| 7.10. | Wskaźnik ilości osadu i wody w zbiorniku z możliwością odczytu na zewnątrz przez operatora w czasie czyszczenia kanalizacji |  |
| 7.11. | Fartuch wylotowy wykonany ze stali nierdzewnej wystający poza obrys (zabezpieczający przy spuście osadów) |  |
| 8. | Sterowanie: |  |
| 8.1. | Sterowanie wszystkimi głównymi funkcjami za pomocą pilota radiowego |  |
| 8.2. | Pilot bezprzewodowy z joystickami, umożliwiającego zdalne sterowanie (zasięg min. 150 m od pojazdu), z wyposażeniem umożliwiający pełne sterowanie prac zabudowy, oraz z wyłącznikiem awaryjnym, |  |
| 8.3. | Wszelkie opisy i komunikaty w języku polskim lub za pomocą intuicyjnych piktogramów |  |
| 8.4. | Pilot bezprzewodowy pyło- i wodo- odporny min. IP65, wyposażony w 2 szt. akumulatory wielokrotnego ładowania. |  |
| 8.5. | Ładowarka akumulatorów pilota radiowego zasilana z instalacji pojazdu, umieszczona w kabinie kierowcy |  |
| 8.6. | Minimum jedna szafka sterownicza, zabudowana ergonomicznie z tyłu pojazdu, wykonana ze stali nierdzewnej, z szybą plexi otwieraną w zabudowie hermetycznej ogrzewanej, z wyposażeniem umożliwiający pełne sterowanie i kontrolę parametrów pracy zabudowy, |  |
| 8.7. | Wyłącznik awaryjny w łatwo dostępnym miejscu |  |
| III | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: |  |
| 9.1. | Dwie zamykane skrzynie zabudowane wzdłuż zbiornika (po prawej i lewej stronie pojazdu) wykonane ze stali nierdzewnej, o wymiarach adekwatnych do długości zabudowy, zamykane na klucz, otwierane pneumatycznie z podtrzymaniem. |  |
| 9.2. | Rotacyjne lampy ostrzegawcze z przodu i z tyłu zabudowy |  |
| 9.3. | Wyciągarka hydrauliczna z liną stalową min 20 m, umieszona na ramieniu roboczym |  |
| 9.4. | Komplet dysz do czyszczenia kanalizacji do węża ciśnieniowego ½” ,quarto, wypłukując |  |
| 9.5. | Komplet dysz do czyszczenia kanalizacji do węża ciśnieniowego 1” ,quarto, wypłukująca, bomba, rotacyjna |  |
| 9.6. | Pistolet wysokociśnieniowy ze złączem obrotowym na wąż ciśnieniowy ½” |  |
| 9.7. | Lampa przenośna z kablem zwijanym sprężynowo długości min. 15 m |  |
| 9.8. | Lamp robocze LED: 2 szt. w tylnej części zabudowy oświetlające przestrzeń roboczą za samochodem, 1 szt. ramieniu roboczym, 2 szt. na zabudowie za kabiną, po prawej i lewej stronie pojazdu. |  |
| 9.9. | Sztywna końcówka ssawna o długości min 1,5 m o średnicy DN 125 mm ze złączem sferycznym z jednej strony, a z drugiej strony końcówka ścięta na klin, z otworem o służącym do zassania powietrza, |  |
| 9.10. | Liczniki roboczogodzin dla kompresora i pompy |  |
| 9.11. | Kamera cofania z kolorowym monitorem min. 7” |  |
| 9.12. | Imadło montażowe zamontowane na wysuwanej podstawie |  |
| 9.13. | Uchylna skrzynia na odpady wykonana ze nierdzewnej w tylnej części pojazdu |  |
| 9.14. | Uchwyt na słupki ostrzegawcze, szt.4 słupków |  |
| 9.15 | Oznaczenia ostrzegawcze na całym obwodzie pojazdu |  |
| 9.16 | Aluminiowa składana drabina do wchodzenia na zabudowę przewożona wzdłuż zabudowy |  |
| 9.17 | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
| 9.18 | Skrzynki narzędziowe (2 szt.) ze stali nierdzewnej zamontowane w dostępnych miejscach dostosowane głębokością do warunków zabudowy. |  |
| 9.19 | Pompa ssąca i próżniowa umieszczone na ramie pośredniej pomiędzy kabiną kierowcy a zbiornikiem, z osłonami bocznymi wykonanymi ze stali nierdzewnej z otwieranymi na boki drzwiami z lewej i prawej strony pojazdu. |  |
| 9.20. | Komplet podstawowych narzędzi niezbędnych przy pracy pojazdu: klucze do montażu dysz + klucze nastawne „40” – 2 szt. |  |
| 9.21 | Złącze Ferrari DN 125 z redukcją i wężem gumowym zbrojonym o długości min 2,5 m |  |
| 9.22 | Słupki ostrzegawcze min 4 szt. wraz z mocowaniem na zewnątrz pojazdu |  |
| 9.23 | Kratki ochronne lamp tylnych |  |
| IV | WYMAGANIA DODATKOWE: |  |
| 10.1. | Równoczesne podawanie węża ssącego i wysokociśnieniowego przez wysięgnik teleskopowy zintegrowany z kołowrotem, pozwalające na równoczesną pracę oboma wężami wokół pojazdu, (obrót min. 270º) |  |
| 10.2. | Możliwość czyszczenia kanalizacji w warunkach zimowych -15 stopni C - wymuszony obieg wody podgrzewanej systemem grzewczym podczas jazdy, cyrkulacja wody na wężu, który nie jest używany podczas pracy |  |
| 10.3. | Wysokość całkowita pojazdu wraz zabudową max. 3850 mm |  |
| 10.4. | Dostawca musi posiadać na terenie Polski autoryzowany serwis producenta zabudowy oraz podwozia |  |
| 10.5. | Okres gwarancji 24 miesiące na zabudowę i podwozie |  |
| 10.6. | W okresie gwarancji reakcja na zgłoszoną usterkę 24 h, usuniecie awarii maksymalnie 7 dni roboczych, w szczególnych przypadkach w terminie uzgodnionym z użytkownikiem |  |
| 10.7. | Bezpłatne przeglądy serwisowe zabudowy w okresie gwarancji. |  |
| V | DOKUMENTY DOTYCZĄCE POJAZDU: |  |
| 11.1. | Dokumentacja pojazdu w języku polskim |  |
| 11.2. | Świadectwa zgodności CE, certyfikaty i zaświadczenia dotyczące zabudowy |  |
| 11.3. | Karta gwarancyjna |  |
| 11.4. | Instrukcja obsługi i konserwacji |  |
| 11.5. | Wykaz części zamiennych |  |
| 11.6. | Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu (specjalnego) |  |
| 11.7. | Dostawca zapewni pisemną zgodę producenta podwozia na montaż systemu GPS w pojeździe oraz montaż sondy paliwa w zbiorniku pojazdu bez utraty gwarancji. |  |