Załącznik nr 1

DOT. DOSTAWY PAKIETÓW BATERII LITOWYCH LS H20 1S2P SAFT

( NA JEDEN PAKIET SKŁADAJĄ SIĘ 2 SZT. BATERII)

| L. p. | Opis | J. m. | Gwarancja | Napięcie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet 2 baterii litowych LSH20 1S2P SAFT wysokoprądowych o parametrach: - max. prąd ciągły 2000mA ; - max. prąd impulsowy 3000mA; - temp. pracy: od -55ºC do +85 ºC-; - pakiet zapakowany szczelnie w folię termokurczliwą z wyprowadzonymi przewodami o długości minimum 200 mm; - ogniwa powinny być ułożone jedno obok drugiego; - połączenie równoległe, zwiększające pojemność do 26000 mAh | Pakiet | Min 24 m-ce | 3,6 V | 20 |

- WARUNKI ODBIORU ZAMÓWIENIA:

Dostawa towaru  nastąpi  jednorazowo  do Magazynu Wydziału Zaopatrzenia   Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy – ul. Iławska 1, 85-720 Bydgoszcz.

1. Zakupiony towar winien zostać dostarczony przez wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność.

2. Termin dostawy towaru do magazynu Zamawiającego – do 5 dni od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy.

3. Jeśli zostanie stwierdzone, że towar jest uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem winien zostać wymieniony w ciągu 5 dni roboczych na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

II. WARUNKI ZAPŁATY:

1. Wykonawca wystawi Fakturę VAT za dostawę, wskazując jako płatnika: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, 85-090 Bydgoszcz,  ul. Powstańców Wlkp. 7, NIP 554-031-29-93,

REGON 091362152.

2. Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

3. Kwota należności zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty towarzyszące.

4. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

Opr.: Brożyniak Michał

tel. kontaktowy : 47 751 57 18