Zał. 1b do SWZ, D10.251.104.C.2024

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Nazwa WYKONAWCY: …………………………………………………………

Część 5

Procesor tkankowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |
|  | Nazwa i typ | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2024 |  |
|  | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
|  | Miejsce instalacji | Copernicus PL Sp. z o.o. |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Procesor ciśnieniowo-próżniowy wolnostojący używający w programach cykli ciśnienia/próżni | Tak |  |
|  | Ładowność maks. do 300 kasetek | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 50 protokołów barwienia | Tak, podać |  |
|  | Możliwość pracy bez użycia ksylenu | Tak |  |
|  | Procesowanie tkanki tłuszczowej i nietłuszczowej w tym samym protokole | Tak |  |
|  | System automatycznej kontroli prawidłowego zainstalowania butelek przed uruchomieniem | Tak |  |
|  | Podgrzewana pokrywa retorty | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy do zarządzania pracą urządzenia | Tak |  |
|  | Min. 30 w pełni konfigurowalne programy procesowania tkanek oraz min. 3 w pełni konfigurowalne programy mycia urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Retorta wyposażona w min. 4 ultradźwiękowe czujniki poziomu płynu | Tak, podać |  |
|  | Port USB | Tak |  |
|  | Do 12 rezerwuarów na odczynniki używane w programach procesowania tkanek | Tak, podać |  |
|  | Do 2 rezerwuarów na odczynniki do mycia urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Układ kondensatora oparów i dwa filtry z węgla aktywnego | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w min. 4 stacje parafinowe | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zapisania w oprogramowaniu min. 5 różnych konfiguracji układu odczynników | Tak, podać |  |
|  | Materiały eksploatacyjne: wosk parafinowy, zamiennik ksyleny, torebki na odpady parafinowe | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary: 650 x 700 x 1350 mm (szer. x gł. x wys.) | Tak, podać |  |

UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ